АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2019	г. Бородино 	№ 441

О введении в действие Плана Бородинской городской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов", от 15.04.2002 № 240 "О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации", приказом МЧС Российской Федерации от 28.12.2004 № 621 "Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, приказом МПР Российской Федерации от 03.03.2003 № 156 "Об утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации", в целях предупреждения и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия на территории города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в действие с 01.07.2019 План Бородинской городской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов согласно приложению к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Бородино от 13.06.2012 № 496 «О введении в действие Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования города Бородино».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник» и размещению на официальном сайте в сети интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино 	 А.Ф. Веретенников

Грецов

4-30-76

Приложение

к постановлению

администрации города Бородино

от 16.07.2019 № 441

| УТВЕРЖДАЮ: Начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю _____________________ И.Н. Лисин «___» __________ _________2019 г. | УТВЕРЖДАЮ: Глава города Бородино Председатель КЧС и ОПБ _________ А.Ф. Веретенников «___» ______________ 2019 г. |
| --- | --- |

# План

Бородинской городской КЧС и ОПБ по предупреждению и

ликвидации аварийных разливов нефти и

нефтепродуктов

# г. Бородино

2019 г.

| № п/п | Содержание | № страницы |
| --- | --- | --- |
| I. | Общая часть | 1 |
| 1.1. | Цель и нормативно правовая база разработки плана | 1 |
| 1.1.1. | Цели и задачи | 1 |
| 1.1.2. | Руководящие документы | 2 |
| 2.1. | Основные характеристики организации (территории) и прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС (Н) | 4 |
| 2.1.1. | Зона действия плана, готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС (Н) | 5 |
| 2.1.2. | Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами | 8 |
| 2.1.3. | Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории | 8 |
| 2.1.4. | Гидрометеорологические и экономические особенности района | 9 |
| 3.1. | Мероприятия по предупреждению ЧС (Н). | 10 |
| 3.1.1. | Возможные источники ЧС (Н) | 10 |
| 3.1.2. | Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов | 12 |
| 3.1.3. | Границы зон ЧС (Н) с учетом результатов риска разливов нефти нефтепродуктов | 13 |
| 3.1.4. | Ситуационные модели наиболее опасных ЧС (Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории | 13 |
| 3.1.5. | Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС (Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефти и нефтепродуктов с учетом их дислокации | 15 |
| 3.1.6. | Мероприятия по предупреждению ЧС (Н) | 16 |
| 4.1. | Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС (Н) | 18 |
| 4.1.1. | Уровни реагирования | 19 |
| 4.1.2. | Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС (Н) | 22 |
| 4.1.3. | Зоны ответственности АСФ (Н) и подразделений пожарной охраны | 23 |
| 4.1.4. | Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действию в условиях ЧС (Н) | 23 |
| 5.1. | Организация управления, система связи и оповещения | 24 |
| 5.1.1. | Общие принципы управления и структура органов управления | 24 |
| 5.1.2. | Состав и функциональные обязанности членов КЧС и ее рабочих органов | 25 |
| 5.1.3. | Вышестоящий и координирующий орган и организация взаимодействия с ним | 28 |
| 5.1.4. | Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств | 29 |
| 5.1.5. | Система связи и оповещения и порядок ее функционирования | 29 |
| 5.1.6. | Организация передачи управления при изменении категории ЧС (Н) | 30 |
| II. | Оперативная часть | 31 |
| 2.1. | Первоочередные действия при ЧС (Н) | 31 |
| 2.1.1. | Оповещение о чрезвычайной ситуации | 31 |
| 2.1.2. | Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицинской помощи | 32 |
| 2.1.3. | Мониторинг обстановки и окружающей среды | 36 |
| 2.1.4. | Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов | 36 |
| 2.2. | Оперативный план ЛЧС (Н) | 37 |
| 2.2.1. | Алгоритм (последовательность) проведение операции по ЛЧС (Н) | 37 |
| 2.2.2. | Тактика реагирования на разливы нефти и нефтеразливов, мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей | 38 |
| 2.2.3. | Защита районов повышенной опасности особо охраняемых природных территорий и объектов | 39 |
| 2.2.4. | Технологии ЛЧС (Н) | 39 |
| 2.2.5. | Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС (Н) | 40 |
| 2.2.6. | Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожаров) | 41 |
| 2.2.7. | Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС (Н) | 42 |
| 2.2.8. | Организация мониторинга обстановки в зоне ЧС (Н) | 43 |
| 2.2.9. | Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС (Н) | 43 |
| III. | Вопросы ликвидации последствий ЧС (Н) | 45 |
| 3.1. | Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов | 45 |
| 3.1.1. | Материально-техническое обеспечение | 45 |
| 3.1.2. | Технология и способы сбора разлитой нефти и порядок их применения | 46 |
| 3.1.3. | Организация временного хранения нефти и отходов, технология и способы их утилизации | 47 |
| 3.1.4. | Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий | 47 |
| 3.2. | Восстановительные мероприятия | 50 |
| 3.2.1. | Порядок обеспечения доступа в зону ЧС (Н) | 50 |
| 3.2.2. | Типовой ситуационный календарный план проведение работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов | 50 |
| 3.2.3. | Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов | 51 |
| Приложения 52 |  |  |
| 1. | Зона действия плана и схема расположения объекта с границами зон повышенного риска и районов приоритетной защиты | 53-57 |
| 2. | Свойства нефтепродуктов и оценка риска возникновения ЧС (Н) | 58 |
| 3. | Характеристика неблагоприятных последствий ЧС (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС (Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий | 63 |
| 4. | Календарный план оперативных мероприятий ЧС (Н) и документы, регламентирующие порядок реагирования на разливы нефтепродуктов, не попадающих под классификацию ЧС (Н) | 65 |
| 5. | Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации и сбор разлитого нефтепродукта | 65 |
| 6. | Декларация промышленной безопасности | 68 |
| 7. | Заключение экспертной организации | 68 |
| 8. | Перечень организаций, имеющих опасные производственные объекты, разрабатывающих «Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» | 69 |
| 9. | Сведения о разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов | 71 |
| 10. | Финансовые и материальные резервы | 72 |
| 11. | Алгоритм принятия решения | 73 |
| 12. | ### Сведения о наличии резервов материальных средств на ликвидацию возможных ЧС природного и техногенного характера на предприятиях города Бородино по состоянию на 20.11.2018 года | 74 |
| 13. | Принципы взаимодействия со средства массовой информации | 75 |
| 14 | Рекомендуемые технологии сбора нефти и методика оценки ущерба | 80 |
| 15. | Схема организации мониторинга обстановки и окружающей среды, с указанием мест хранения собранной нефти и способов ее утилизации | 87 |
| 16. | Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС (Н) | 89 |
| 17. | Предварительный краткий отчет о разливе | 90 |
| 18. | Акт утилизации собранных нефтепродуктов и отработанных материалов | 91 |
| 19. | Типовое решение КЧС и ОПБ по ЛРН Решение КЧС и ПБ на ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов | 93 |
| 20. | Донесение об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации. Форма 1/ЧС | 96 |
| 21. | Донесение о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации. Форма 2/ЧС | 98 |
| 22. | Донесение о мерах по защите населения и территорий,ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Форма 3/ЧС | 105 |
| 23. | Донесение о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС. Форма 4/ЧС | 108 |
| 24. | Итоговое донесение о чрезвычайной ситуации. Форма 5/ЧС | 111 |
| Количество листов всего: |  | 117 |

I. Общая часть

1.1. Цель и нормативно – правовая база разработки плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

1.1.1. Цель и задачи

Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов при чрезвычайных ситуациях проводится в целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в постоянной готовности сил и средств ликвидации возможных разливов нефтепродуктов на городских АЗС , складе ГСМ и АЗС Филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» , складе ГСМ Филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ» и максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае возникновения ЧС (Н).

Основные мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных разливом нефтепродуктов помогут решить следующие задачи:

- сократить сроки по организации локализации и ликвидации возможных разливов нефтепродуктов на складах ГСМ и АЗС;

- обоснование уровня возможных чрезвычайных ситуаций обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов;

- установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению ЛЧС (Н) для определения достаточности планируемых мер с учетом географических и гидрометеорологических особенностей района возможного нефтеразлива;

- организовать наблюдение, мониторинг и контроль окружающей среды и

обстановки на объектах;

- определить порядок взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, системы взаимного обмена информацией;

- обоснование достаточного количества сил и средств для ЛЧС (Н) и их дислокация, необходимость привлечения специализированных профессиональных аварийно - спасательных формирований (АСФ);

- планирование учений и тренировок, мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки персонала и повышению его квалификации, а также состояние технических средств, финансовых и материальных ресурсов;

- обеспечить безопасность населения и оказание медицинской помощи;

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС (Н), а так же планирование мероприятий по ликвидации последствий нефтеразливов.

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее - ПЛАРН) хранится у главного специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации города Бородино.

У дежурных операторов АЗС, расположенных на территории города, находятся выписка из планов с описанием мероприятий и действий в случае возникновения ЧС (Н).

ПЛАРН корректируется и утверждается не реже, чем один раз в пять лет.

Все изменения, вносимые в план в течение этого срока (изменение технологии, авария и т.д.) согласовываются с государственными надзорными органами и доводятся под роспись.

1.1.2. Руководящие документы

ПЛАРН разработан в соответствии с действующими нормативными документами в области промышленной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Законодательной базой и основополагающими документами, регламентирующими разработку ПЛАРНа, являются:

Международные документы

Протокол 1992 года об изменении Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года, Лондон, 27.11.1992 г.,

(с изменениями на 1 ноября 2003 года).

Федеральные законы

1. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 07.03.2017г.);

2. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера», от 21.12.1994 №68-ФЗ (ред. от 23.06.2016г.);

3. «О пожарной безопасности», от 21.12.1994.№69-ФЗ (в существующей редакции);

4. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017);

5. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 14.07.1995 №151 (с изменениями на 16.01.2018)

6. «Об экологической экспертизе», от 23.11.1995 № 174-ФЗ (с изменениями на 03.08.2018)

7. «Об особо охраняемых природных территориях», от 14.03.1995 №33-ФЗ (с изменениями на 03.08.2018)

8. «О мелиорации земель», от 10.01.1996 №4-ФЗ (с изменениями на 05.04.2018)

9. «Водный кодекс РФ», от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

10. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в существующей редакции);

11. «Об охране окружающей среды», от 10.01.2002г. №7-ФЗ (ред. от 31.12.2017);

12. «О недрах», от 21.02.1992 №2395-1 (ред. от 03.08.2018).

Постановления Правительства Российской Федерации

13. «Об утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на окружающую среду», от 14.02.2000 г. № 128;

14. «О специально уполномоченных государственных органах РФ в области охраны окружающей природной среды», от 30.12.98 г. № 1594 в ред. от 17.12.2001г.;

15. «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 24.03.1997 г. № 334;

16. «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 30.12.2003 №794 в ред. от 18.07.2018;

17."О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" (вместе с "Основными требованиями к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов"), от 21.08.2000 г. № 613 в ред. от 14.11.2014;

# 18. "О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы", от 20.06.2005 №385 в ред. от 29.06.2016;

19. «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.05.2007 №304 в ред. от 17.05.2011;

20. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 10.11.1996 г. № 1340;

21. «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», от 01.03.1993 № 178;

22. «О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации», от 01.07.1995 №675;

23. «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 04.09.2003 № 547 в ред. от 10.09.2016;

# 24. "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" (вместе с "Положением о

# лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности") от 10.06.2013 N 492 (ред. от 28.02.2018)

25. "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах" от 26.08.2013 N 730.
26. "О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации" от 15.04.2002 N 240 (ред. от 14.11.2014)

Приказы министерств, документы в области пожарной безопасности

27. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 03.03.2003 г. №156 «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2003 №4516).

28. Приказ МЧС Российской Федерации от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.04.2005 №6514).

29.Приказ МЧС Российской Федерации от 28.02.2003г. №105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 марта 2003 г. N 4291).

30. Приказ МЧС России от 04.11.2004 №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2004 г. N 6218.

31.Приказ Госкомэкологии РФ от 11.02.1998 N 81 "Об утверждении Методики исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод".

32. «Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках», утвержденное начальником ГУГПС МВД России генерал-лейтенантом внутренней службы Е.А. Серебренниковым от 12 декабря 1999;

33. «Методические рекомендации по составлению планов и карточек тушения

Пожаров», утвержденные 19 июля 2005г. заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

34. Приказ МЧС России от 25.10.2017 №467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2018 №49998).

35. Приказ МЧС России от 16.10.2017 №444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.02.2018 №50100).

2.1.Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС (Н).

2.1.1. Зона действия плана, готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС (Н).

Зоной действия плана на территории города является путь подвоза нефтепродуктов к АЗС «Гарант» в западной части города - по ул. Ленина, 66 и АЗС ИП Лалетин Сергей Васильевич, расположенной по ул.Магистральная,20 г.Бородино. Расстояние до жилых домов не менее 100м, хранение в подземных резервуарах, первичные средства пожаротушения в наличии. Площадь разлива при разгерметизации автомобильной цистерны вместимостью до 16,0 м3. составляет 160 м2.

Зоной действия плана АЗС - 90 (Красноярскнефтепродукт) в восточной части города, ул. Кирова, на расстояние 50-100 м от жилых домов. С севера прилегает березовая роща. Резервуары для хранения подземные, первичные средства пожаротушения в наличии. Подвоз нефтепродуктов осуществляется объездной дорогой через промышленную зону разреза «Бородинский». Площадь разлива при разгерметизации автомобильной цистерны вместимостью до 16,0 м3 составляет 160 м2.

Зоной действия плана на южной территории города являются АЗС ООО «Евро Ойл», которая расположена в районе ремонтно-механического завода и АЗС ИП Варданян Геворк Петросович, в районе промплощадки. Расстояние до жилых домов не менее 100м, хранение в подземных резервуарах, первичные средства пожаротушения в наличии. Площадь разлива при разгерметизации автомобильной цистерны вместимостью до 16,0 м3. составляет 160 м2.

Зоной действия плана на территории склада ГСМ и АЗС Филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им М.И.Щадова» (далее – разрез «Бородинский») является территория склада, граница которой соответствует площади разлива нефтепродуктов при полной разгерметизации резервуара хранения бензина вместимостью 160,0 м3, площадь разлива при этом будет ограничена обвалованием и составит 375 м2 и территория АЗС, граница которой соответствует площади разлива нефтепродуктов при полной разгерметизации автомобильной цистерны вместимостью 16,0 м3 на площадке налива. Площадь разлива составит 160 м2.

Опасными ситуациями также следует считать полную разгерметизацию железнодорожной цистерны вместимостью 77 м3 на сливной железнодорожной эстакаде, площадь разлива составит 700 м2.

Склад расположен на бывших отвалах, вдали населенного пункта и водоемов. С южной стороны площадки находятся склады разреза «Бородинский», с восточной стороны лесной массив, с северной и западной стороны находятся отвалы. Территория огорожена забором из железобетонных плит, высотой 2 метра. Рельеф участка спокойный, без явно выраженного уклона. Персонал склада ГСМ составляет 5 человек.

Для хранения и отпуска нефтепродуктов на производственной площадке склада ГСМ предусмотрены:

- сливная железнодорожная эстакада;

- наземный резервуарный парк хранения дизельного топлива, состоящий из двух горизонтальных стальных резервуаров вместимостью 160 м3 каждый, расположенных в бетонном обваловании;

-площадка для налива автоцистерн;

-очистные сооружения,

-склад масел с наземным расположением резервуаров хранения.

На производственной площадке АЗС для хранения и отпуска нефтепродуктов размещены:

- подземный парк хранения бензинов и дизтоплива, состоящий из 10 резервуаров (общей вместимостью 675 м3);

- площадка для налива автоцистерн;

- 7 топливораздаточных колонок.

Все технологические процессы по приему и отпуску нефтепродуктов механизированы. Для освещения территории склада ГСМ и АЗС используются прожекторы И004 с кварцевыми галогенными лампами накаливания, установленными на металлической прожекторной мачте высотой 15,18 и 23 метра.

Наблюдение и контроль за территорией склада ГСМ круглосуточно осуществляет охранное предприятие ООО ЧОП «Беркут - С». В помещении охраны есть тревожная кнопка с монитором системы наблюдения.

Зоной действия плана на территории промплощадки филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Бородинское ПТУ» станции «Угольная- 2» является территория склада ГСМ Бородинского ПТУ. На различном удалении от склада ГСМ расположены следующие объекты:

- с восточной стороны, в 350м, располагается понижающая станция ЮВЭС;

- в 300м, в южном направлении, железнодорожная станция Угольная-2;

- в северном направлении – пустырь;

- в западном направлении от склада ГСМ располагается административно-бытовое здание станции «Угольная-2»;

- в северо-восточном направлении, на расстоянии 1000м, располагается г. Бородино.

Склад предназначен для приёма, накопления нефтепродуктов в соответствии с графиком поставок и бесперебойного обеспечения ими основных и вспомогательных объектов предприятия и техники.

Удаленность от жилых кварталов 3,6 км. Рельеф участка ровный. Грунт суглинок.

Склад ГСМ занимает площадь 1,79 га. В состав склада ГСМ входят склад дизельного топлива и склад масел резервуарного и тарного хранения. Дизельное топливо на склад ГСМ поступает в железнодорожных цистернах, вместимостью 70 м3. Доставка моторного масла для дизельных двигателей осуществляется в железнодорожных цистернах, вместимостью 70 м3. Доставка масел, смазок, топлива реактивного ТС-1(авиационный керосин) осуществляется автотранспортом в бочках, объёмом 200л каждая.

Территория склада ГСМ спланирована, имеет два автомобильных въезда и ограждается забором продуваемого типа с насадками из колючей проволоки, высотой 2,1м. Для освещения территории склада применены прожекторы с галогенными лампами накаливания мощностью 1500 Вт, которые установлены на двух прожекторных мачтах, высотой 21 метр. Вокруг склада имеется противопожарная полоса шириной 5 м.

Все проезды имеют твёрдое покрытие (асфальт). Режим работы склада ГСМ – круглосуточно. Персонал склада ГСМ составляет 13 человек.

Наблюдение и контроль за территорией склада ГСМ круглосуточно осуществляет охранное предприятие ООО ЧОП «Беркут - С». В помещении охраны есть тревожная кнопка.

Склад дизельного топлива включает в себя:

-железнодорожную сливную эстакаду, рассчитанную на одновременный слив двух железнодорожных цистерн дизельного топлива объёмом 70 м3 каждая или одну 120 м3;

-здание насосной станции с узлом задвижек с помещением для хранения керосина в бочках(6 бочек по 200л);

-измерительный комплекс АСН-5ВГ;

-резервуарный парк из 4-х вертикальных резервуаров, объёмом 400 м3 каждый, в том числе один резервуар резервный;

-площадка для автоматизированного налива дизельного топлива.

Склад масла резервуарного хранения включает в себя:

- железнодорожную сливную эстакаду;

-здание склада с установкой для перекачки и учёта масла, двух резервуаров по 75м3 и насосного блока;

-площадку для автоматизированного налива дизельного топлива.

Склад масел в таре предназначен для приёма масел в бочках, хранения и выдачи потребителю.

Все технологические процессы по приему и отпуску нефтепродуктов механизированы. Подача дизельного топлива и масла на склад и перекачка в резервуарный парк производится по трубопроводам, насосами. Емкости обвалованы.

Максимально возможный прогнозируемый разлив нефтепродуктов на территории склада ГСМ филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Бородинское ПТУ» может быть классифицирован как ЧС муниципального значения.

2.1.2. Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами.

АЗС-90, АЗС «Гарант», АЗС ИП Варданян Геворк Петросович, АЗС ИП Лалетин Сергей Васильевич, АЗС ООО «Евро Ойл» (далее АЗС города) предназначены для приема нефтепродуктов доставляемых автомобильным транспортом, хранения нефтепродуктов и отпуска жителям города и организациям. Подвоз нефтепродуктов осуществляется по объездной дороге, минуя жилые квартиры. Хранение нефтепродуктов осуществляется в подземных резервуарах.

Склад ГСМ и АЗС филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И.Щадова» предназначен для приема нефтепродуктов железнодорожным транспортом, хранение бензинов А- 80, АИ - 93, дизельного топлива, отпуска их в автоцистерны и топливные баки автомобилей собственного транспорта данного предприятия.

Склад ГСМ на станции «Угольная - 2» филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ» (далее - склад ГСМ ПТУ) предназначен для приёма, накопления нефтепродуктов в соответствии с графиком поставок и бесперебойного обеспечения ими основных и вспомогательных объектов предприятия и техники.

Нефтепродукты на склады ГСМ и АЗС разреза «Бородинский» и склада ГСМ Бородинского ПТУ поступают со станции «Буйная» по железной дороге протяженностью 18 км, в цистернах по 60 тонн. Хранение нефтепродуктов осуществляется в наземных резервуарах.

Хранение нефтепродуктов на складах осуществляется в наземных резервуарах, на АЗС в подземных резервуарах. В целях предохранения от действия статических электрозарядов и блуждающих токов, резервуары оборудованы заземлением.

Во время грозы на складах ГСМ и АЗС запрещаются все сливоналивные операции, а так же прекращаются все ремонтные работы.

2.1.3. Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории.

Город Бородино, краевого подчинения, расположен на 184 км. от города Красноярск. в восточной части, на юго-западной окраине Сибирской платформы. Рельеф представляет собой всхолмленную равнину, расчлененную речной системой левых притоков реки Кан. Число жителей по состоянию на 01.01.2018г. составляет - 16188 человека.

Гидрографическая сеть района представлена реками Рыбная, Барга и их притоками.

Лесная растительность представлена березой, осиной, реже хвойными породами, которые сохранились лишь в логах (верховья рек Ирша, Бородинка, Камала). На остальной площади наблюдаются кустарники и мелколесье.

В 300 м. к северо-востоку от городских окраин находится городской пруд, площадь зеркала 0,4 км2, объем 0,08 млн.м3, средняя глубина 2 м., водоток р. Ирша, длина по гребню- 500 м., ширина по гребню-10 м., высота платины- 8 м., плотина насыпная, однородная.

В 100 м от восточной окраины города находится пруд в березовой роще, плотина длинной 195,4 м, шириной 21,8 м, высотой 5,3 м, минимальное превышение гребня над уровнем воды - 1,20 м.

В 5 км от юго-восточной окраины города находится буроугольное месторождение. Геологическими границами Бородинского месторождения следует считать выходы угольного пласта «Бородинский-1», площадь распространения которого занимает большую часть Рыбинской межгорной впадины. Разработка месторождения ведется открытым способом. Площадь карьерного поля 2620 га. промышленной зоны – 350 га.

Месторождение соединено с транспортной магистралью ж/д веткой 20 км (ст. Угольная – ст. Буйная) г. Заозерный.

2.1.4. Гидрометеорологические и экологические особенности района.

Климат территории города Бородино резко – континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0 С0 составляет 172 суток.

Основные климатические характеристики:

- среднегодовая температура воздуха, С0-0,6;

- средняя температура января, С0 - 16,7;

- средняя температура июля, С0- 18,3;

- температура наиболее холодных суток, С0 - 45;

- температура наиболее жарких суток, С0 - 34,5;

- среднее количество осадков, мм - 429;

- средняя максимальная высота снежного покрова, м- 0,42;

- количество штилевых дней в году, % - 30;

- преобладающее направление ветра – западное, юго–западное;

- максимальная скорость ветра, м/сек - 20, с порывами до 25;

- вид грунта – насыпной (отвалы);

- увлажненность – влажные;

- наличие подземных вод – 15-20 м;

- глубина промерзания грунта – 2,7-3 м;

- наличие почвенно-растительного слоя– 0,2–0,4 м;

- опасность наводнений практически отсутствует, в водоохранную зону объекты не попадают.

По сейсмичности район отнесен к зоне шести бальных землетрясений. Оползни, лавины, отсутствуют.

В районе расположение складов ГСМ и АЗС редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных, нерестилищ нет.

Зонами приоритетной защиты в районе объектов являются земельные ресурсы. Природные, экономические, исторические и культурные объекты, которые представляли бы высокую экономическую и экологическую ценность, в непосредственной близости от объектов отсутствуют.

3.1. Мероприятия по предупреждению ЧС (Н).

3.1.1. Возможные источники ЧС (Н).

Аварийные разливы нефтепродуктов могут быть на всем оборудовании АЗС города и складах ГСМ и АЗС в промышленной зоне филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» и филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ»:

− в резервуарном парке при разгерметизации наземного резервуара хранения нефтепродуктов;

−на сливной железнодорожной эстакаде при разгерметизации железнодорожной цистерны;

− на площадке налива при разгерметизации автоцистерны;

− на авто и ж\д цистернах, доставляющих нефтепродукты;

− при заправке автотранспорта на топливораздаточном фронте,

− на территории склада ГСМ при разгерметизации напорного трубопровода.

Возникновение аварии начинается с инициирующего события, заключающегося в разгерметизации систем приема, хранения и отпуска нефтепродуктов по-

требителям и создания возможности истечения нефтепродуктов из технологического оборудования опасного производственного объекта.

На образование взрывоопасных концентраций внутри резервуаров оказывают существенное влияние пожарная опасность и физико-химические свойства

хранимых нефтепродуктов, конструкция резервуара, технический режим эксплуатации, а также климатические и метеорологические условия.

Не исключена вероятность аварии в резервуарах даже при наличии исправной системы защиты от статического электричества и нормальной эксплуатации технически исправного оборудования. При определенных условиях налива нефтепродуктов в ёмкости (при увеличении скорости налива) заряды статического электричества накапливаются быстрее, чем отводятся через заземление. В таких случаях, с увеличением уровня налива топлива в ёмкости, напряжение статического электричества будет возрастать и может достигнуть такого значения, при котором в момент приближения свободной поверхности топлива к стенкам заливной горловины (при наполнении емкости свыше 90% наполнения) вследствие разности потенциалов произойдет искровой разряд, способный вызвать воспламенение смеси паров с воздухом и пожар.

Опасность возникновения аварии и аварийной ситуации может возникнуть при вскрытии резервуаров для подготовки к проведению ремонтных и технологических работ и при проведении ремонтных работ в резервуарах. Наиболее вероятно возникновение утечки нефтепродуктов и пожара нефтепродуктов в автомобильных цистернах. Пожар может возникнуть вследствие перелива продукта или нарушения герметичности цистерны, задвижек, фланцевых соединений. Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров начального очага горения, устойчивости конструкций, наличия средств противопожарной защиты и скорости прибытия пожарных подразделений. Стенка цистерны при отсутствии охлаждения в течение 3-5 минут теряет свою несущую способность, появляются деформации из-за прогрева конструкций пламенем.

После 10 – 15 минут воздействия пламени наступает потеря несущей способности металлоконструкций, выходят из строя узлы управления задвижками, происходит разгерметизация фланцевых соединений, нарушается целостность конструкций резервуара.

Для трубопроводов и насосного оборудования, перекачивающего нефтепродукты, аварии, сопровождающиеся разливом нефти, пожаром, возможны только в случае разгерметизации технологической системы (клапаны, фитинги трубопровода, а в особенности прокладки, сальники, фланцы).

Основными причинами возникновения аварий на объектах могут быть:

- неисправности (отказ) или грубые нарушения при эксплуатации топливных

систем, повышающие вероятность возникновение взрыва и пожара;

- аварии на маршрутах перевозки нефтепродуктов (автодороги, реки), при

разливе (выбросе) которых, возможно образование зон загрязнения почв и

акватории с пожарами, в которые может попасть территория города Бородино;

- отклонение климатических условий от ординарных (сильные морозы, наводнения, грозы);

- землетрясения;

- неудовлетворительное техническое состояние оборудования, трубопроводов, сооружений, в том числе конструктивные недостатки, физический и моральный износ;

- отсутствие или возникшие при эксплуатации неисправности систем контроля, управления и противоаварийной защиты и сигнализации;

- преднамеренные действия физических лиц (диверсия);

-внутреннее и внешнее коррозионное повреждение, расслоение металла,

трещины усталостного характера;

- внешнее воздействие техногенного характера;

- ошибочные действия и недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего персонала;

- ошибки проекта.

Самыми распространенными причинами аварий являются коррозионное повреждение резервуаров, технологических трубопроводов и внешнее воздействие техногенного характера.

К внешнему воздействию техногенного характера здесь относятся в основном повреждения трубопроводов землеройной и другой специальной техникой при производстве капитального ремонта и несанкционированные врезки в трубопроводы. На территории города Бородино находится два водоема:

- пруд (без названия) в березовой роще;

- пруд на реке Ирша (городской пляж).

Водоемы находятся в стороне от автомобильных дорог, по которым возможен провоз нефтепродуктов. Таким образом, загрязнение водоемов находящихся на территории города, исключается.

На территории АЗС города, ЧС (Н) может произойти при транспортировке нефтепродуктов к АЗС расположенных на территории города (разгерметизация автомобильной цистерны емкостью 16 м3, площадь разлива может составить около 160 м2).

3.1.2.Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти нефтепродуктов.

Практика эксплуатации хранилищ нефтепродуктов показывает, что наиболее вероятными поломками является частичная разгерметизация технических устройств, а не полное разрушение оборудования или трубопроводов. Однако даже незначительные утечки могут в случае неконтролируемого развития аварийной ситуации привести к разрушению оборудования, содержащего значительный объем опасных веществ.

Наиболее опасными ситуациями на складах ГСМ и АЗС являются:

- полную разгерметизация резервуара хранения нефтепродуктов вместимостью 160 м3, площадь пролива будет ограничена бетонным обвалованием и может составить до 375 м2.;

- полную разгерметизация железнодорожной цистерны на сливной эстакаде, вместимостью 77 м3, площадь разлива может составить около 700 м2.;

- полную разгерметизация автомобильной цистерны вместимостью 16 м3 на площадке налива, при которой площадь разлива может составить около 160 м2;

- гильотинный разрыв напорного трубопровода, проложенного наземно по эстакаде , при котором объем выброшенных нефтепродуктов, при условии остановки насоса в течение 5 минут составит 4,3 м3 с площадью разлива 86 м2.

3.1.3. Границы зон ЧС (Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов.

На основе прогнозирования объемов и разливов нефтепродуктов с учетом рельефа местности складов ГСМ, границы ЧС не выходят за пределы территории складов. На территории АЗС границы зон ЧС указаны на карте. Оценка риска разливов нефтепродуктов приведена в Приложении.

3.1.4. Ситуационные модели наиболее опасных ЧС (Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории.

Разлив нефтепродуктов (бензина, дизтоплива) на складах ГСМ и АЗС может происходить на всех стадиях технологического процесса:

- при сливе из железнодорожной цистерны;

- при подаче топлива в резервуар хранения;

- при отпуске в автоцистерну;

- при сливе из автоцистерны;

- при заливе топлива в бензобаки автотранспорта;

- при разгерметизация автоцистерны не доезжая до АЗС.

Таблица 1 - значение частот инициирующих событий

| Инициирующее событие | Значение частоты (1\год) |
| --- | --- |
| Разгерметизация резервуара хранения нефтепродукта | 1,1 . 10-4 |
| Разгерметизация цистерны (автомобильной) на территории объекта | 5,0 . 10-6 |
| Перелив нефтепродукта при заполнении резервуара | 5,0 . 10-6 |
| Срыв шланга на ТРК | 1,0 . 10-2 |
| Срыв шланга на сливной эстакаде | 5,0 . 10-3 |
| Перелив нефтепродукта из горловины бензобака автомобиля из-за отказа автоматики | 5,0 . 10-5 |

Непосредственно на территории города возможным источником ЧС (Н) могут являться транспортные средства:

- автозаправщики, доставляющие нефтепродукты непосредственно на АЗС, расположенные в городе;

- автотранспорт предприятий, личные автомобили жителей города.

Следствием разлива может быть образование паро-воздушного облака, при наличии источника воспламенения может произвести взрыв или возможно возникновение пожара. Исходя из возможных причин возникновения и развития аварийных ситуаций с учетом отказов и неполадок оборудования, возможных ошибочных действий персонала и внешних воздействий природного и техногенного характера, ситуации могут развиваться по следующему сценарию:

Частичное или полное разрушение резервуара:

- разлив нефтепродукта в обваловании;

- испарение нефтепродукта;

- попадание парогазового облака или разлитого нефтепродукта в зону нахождения источника зажигания;

- возгорание и\ или взрыв паров и возможное последующее горение разлитого нефтепродукта;

- попадание в зону возможных поражающих факторов людей и \ или оборудования.

Частичное или полное разрушение железнодорожной цистерны:

- разлив нефтепродукта на сливной эстакаде и выход разлива за ее пределы;

- испарение нефтепродукта;

- попадание парогазового облака или разлитого нефтепродукта в зону нахождения источника зажигания;

- возгорание и\ или взрыв паров и возможное последующее горение разлитого нефтепродукта;

- попадание в зону возможных поражающих факторов людей и \ или оборудования;

- загрязнение грунта и воздуха.

Частичное или полное разрушение автомобильной цистерны:

- разлив нефтепродукта на площадке налива;

- частичный слив нефтепродукта в резервуар для приема аварийного пролива;

- испарение нефтепродукта с образованием взрывопожароопасной смеси с воздухом;

- попадание парогазового облака или разлитого нефтепродукта в зону нахождения источника зажигания;

- возгорание и\ или взрыв паров и возможное последующее горение разлитого нефтепродукта;

- попадание в зону возможных поражающих факторов людей и \ или оборудования;

- загрязнение грунта и воздуха.

При разливе нефтепродуктов негативные последствия для окружающей среды выражаются в загрязнении грунта, загазованности атмосферы продуктами испарения летучих органических соединений с поверхности разлива. Непосредственная угроза жизни обслуживающего персонала невелика, поскольку пары нефтепродуктов обладают относительно малой токсичностью и вероятность летальных последствий невелика.

В случае пожара на поверхности разлива создается угроза жизни персонала объектов, жителей ближайших домов в виде термического воздействия пожара, высокой токсичности продуктов горения, поступающих в атмосферу, а также действие ударной волны при взрыве. Опасность загрязнения природной среды продуктами горения также высока. Летний период является наиболее опасным с точки зрения воздействия разлившихся нефтепродуктов на окружающей среды.

Таблица 2 - Вероятность аварийных ситуаций на площадочных объектах

| Индекс сценария | Характеристика сценария | Частота, 1/год・10ˉ4 | Опасные воздействия при развитии аварийных ситуаций | Частота, 1/год・10ˉ5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Разгерметизация автоцистерны | 5 | С1-2.Пожар в обваловании С1-2.Горение облака ТВС С1-3.Пожар разлива за пределами обвалования (пожар в разливе) | 5 4,5 0,05 |
| С2 | Возгорание нефтепродуктов в резервуаре | 0,6 | С2-1.Горение нефтепродуктов в резервуаре (пожар в резервуаре) С2-2. Пожар в обваловании С2-3.Выбромс горящих нефтепродуктов из резервуара (BLEVE) | 1,14 0,6 0,06 |

3.1.5. Определение достаточности сил и средств ЛЧС (Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефти и нефтепродуктов, с учетом их дислокации.

Для локализации и ликвидации возникшей ЧС(Н) на АЗС и складах ГСМ, обслуживающий персонал располагает достаточными средствами для защиты персонала, силами и средствами для сбора разливов нефтепродуктов, тушения возможных пожаров и проведения восстановительных работ.

Для сбора разлива нефтепродуктов склады ГСМ имеют:

- автоцистерны;

- железнодорожная эстакада имеет железобетонный поддон и подземный резервуар для приёма аварийных проливов, вместимостью 12 м3;

- промышленно - дождевую канализацию для сбора стоков в очистные сооружения;

- резервные подземные резервуары;

- ящики с песком, первичные средства пожаротушения.

Для ликвидации разливов нефти на складах имеются нештатные аварийно- спасательные формирования по 2 человека и различная техника. Городские АЗС, если не справляются своими силами, привлекают ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю», силы филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» и филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Бородинское ПТУ»

При возгорании нефтепродуктов привлекаются:

- пожарный поезд, емкостью 150 м3, автомобиль «Белаз» - 40 м3, Краз - 10м3 (3 ед.).

- ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю» - 4 ед. пожарной техники;

- для оцепления зоны ЧС (Н) - личный состав МО МВД России «Бородинский» (4-6 чел.) и свои силы - до 4 человек;

- медицинское обеспечение – 1 бригада скорой помощи КГБУЗ» Бородинская ГБ» и 1 бригада разреза «Бородинский».

Для ликвидации разливов нефтепродуктов привлекается нештатное аварийно-спасательное формирование, созданное на базе АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»:

- личный состав-2 чел.;

- автобусы – 2 ед.;

- самосвал – 1 ед.;

- бульдозер – 1 ед.;

- экскаватор – 2 ед.;

- грейдер – 1 ед.;

- ассенизаторская машина – 1 ед.;

- трактор АТЦ – 1 ед.;

- автомобиль – 1 ед.;

Для реагирования на ЧС(Н), вызванные разливами нефтепродуктов на складе ГСМ Бородинского ПТУ заключен договор от 01.03.2018 №СУЭК-КРА-БПТУ-18/441У «На обслуживание ОПО, осуществляющего переработку, транспортировку, хранение и использование нефти и нефтепродуктов» с АСФ ЗАО «Зелёный город».

Своими силами и средствами организации способны ликвидировать ЧС(Н) не в полном объёме. Расчёт достаточности сил и средств приведен в приложении 5

3.1.6. Мероприятия по предотвращению ЧС (Н).

В целях предупреждения и снижения последствий аварийных разливов нефтепродуктов осуществляются организационные, инженерно-технические и специальные мероприятия:

организационные:

- плановая работа руководителей объектов по повышению устойчивого функционирования объектов;

- профессиональная и противоаварийная подготовка обслуживающего персонала складов ГСМ и АЗС при оформлении его допуска к работе проводится распоряжением (приказом) после успешной сдачи экзаменов;

- своевременная периодическая проверка знаний норм и правил промышленной безопасности обслуживающего персонала и инженерно-технических работников, постоянный контроль их соблюдения. Проверка знаний по соблюдению требований промышленной безопасности проводится ежегодно в виде экзамена;

- обучение персонала и аварийных служб действиям по локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов проводится централизовано;

- проведение с эксплуатационным персоналом учений и противоаварийных тренировок, на которых отрабатываются действия персонала в экстремальных условиях, планируется в соответствии с организационно-методическими указаниями по подготовке органов управления и утверждёнными на предприятиях графиками проведения учений и тренировок;

- создание запаса резервов материально-технических средств для ликвидации последствий ЧС;

- подготовка к выводу, рассредоточению и эвакуация рабочих и служащих и населения, не задействованных в ликвидации ЧС;

- содержание в постоянной готовности средств индивидуальной защиты, инструмента, средств пожаротушения, собирающих средств.

Специальные:

- поддержание в постоянной готовности, совершенствование и расширение существующей системы оповещения и связи объектов;

- подготовка руководящего и личного состава по вопросам действия в условиях ЧС;

- проведение тренировок по отработке навыков действий в условиях ЧС;

- накопление запасов средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала и технической противоаварийной оснащённости объектов;

- поддержание взаимосвязи руководящего состава города и руководства объектов по вопросам организации ликвидации ЧС (Н).

Инженерно-технические:

- контроль технического состояния оборудования и резервуаров с целью своевременного обнаружения неисправностей, повреждений и утечек нефтепродуктов;

- ежедневный контроль при обходах с осмотров резервуаров, трубопроводов, насосов, арматуры;

- плановое диагностирование емкостей;

- проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования;

- проведение всех огневых и газовых работ только по оформленным нарядам-допускам и разрешениям при соответствующей подготовке рабочего места;

- проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания технологического оборудования;

-содержание в постоянной готовности средств индивидуальной защиты, специальной техники, различного инструмента, ремонтного материала, средств пожаротушения, запасов строительных материалов, сорбирующих средств, других материально-технических средств;

- контроль высоты и целостности обвалования резервуаров с нефтепродуктами с целью минимизации площади разлива нефтепродуктов.

Оперативный контроль приема, хранения и отпуска нефтепродуктов осуществляется дежурной смены.

Государственный контроль и надзор за безопасным содержанием и эксплуатацией складов и АЗС осуществляется государственным энергетическим и противопожарным надзором.

Функционирование этой системы позволяет ежегодно улучшать состояние безопасности труда работающих, а также минимизировать риск возможных аварийных разливов нефтепродуктов и выполнять предписания надзорных органов, как правило, в установленные сроки.

Непосредственно на территории города проводятся следующие мероприятия:

1.Подъезды автозаправщиков к АЗС осуществляются:

- АЗС (ул. Ленина, 66, ул. Магистральная,20, район ТБЦ и район РМЗ) по дороге Заозерный – Бородино, кратчайшим путем;

- АЗС (ул. Кирова,18а) по дороге Заозерный – ст. Камала – Бородино;

2. Подвоз нефтепродуктов на склады ГСМ филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» и филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ» осуществляется по железной дороге, от станции Буйная – Урал – станция «Угольная».

Государственный контроль и надзор за безопасным содержанием и эксплуатацией складов ГСМ и АЗС осуществляется энергетическим и противопожарным надзором, что позволяет улучшить состояние безопасности труда рабочих, а также минимизировать риск возможных аварийных разливов нефтепродуктов.

4.1. Обеспечение готовности сил и средств ликвидации ЧС (Н)

4.1.1. Уровни реагирования

Аварийные ситуации, связанные с разливами нефтепродуктов имеют несколько уровней развития. Аварийные ситуации могут быть остановлены, развиваться или перейти на еще более высокий уровень в зависимости от складывающейся ситуации.

Первый уровень (АР-I) характеризуется развитием аварийной ситуации в пределах только одного технологического блока без влияния на смежные и отсутствием возможности дальнейшего развития аварийной ситуации (например, локальный пролив нефтепродуктов на одной из топливораздаточной колонки (далее ТРК), разгерметизация, порыв топливного шланга и т.п.).

Локализация аварийной ситуации I уровня производится персоналом без привлечения аварийно-спасательных формирований. Производственная деятельность во время ликвидации разлива I уровня может не приостанавливаться.

Второй уровень (АР-II) характеризуется выходом аварийной ситуации за пределы одного технологического блока с возможностью дальнейшего развития аварии (например, разлив нефтепродуктов, захватывающий территорию двух и

более ТРК) , наезд автотранспорта на колонку с ее разрушением , разгерметизация технологического трубопровода в резервуарном парке, нарушение герметичности резервуаров и т.п.). Отпуск нефтепродуктов прекращается. Посторонние лица и автомобили удаляются с территории. В обязательном порядке уведомляются должностные лица, перечисленные в списке и схеме оповещения. При наличии пострадавших оповещаются медицинские учреждения. Локализация аварийного разлива производится силами персонала с привлечением специализированных ремонтных организаций.

Третий уровень (AP-III) характеризуется развитием аварии с разрушением технологических объектов, поражения лиц, находящихся на территории объекта и за его пределами (например, разрушение одного или более резервуаров, разрушение цистерны, с последующим возгоранием нефтепродуктов или разрушение технологического трубопровода).

Ликвидация такого рода аварий и их последствий, проведение операций по

эвакуации персонала и посторонних лиц с территории объекта проводится с привлечением сил и средств федеральной противопожарной службы МЧС России, силами объектов экономики, МО МВД России «Бородинский».

Четвертый уровень (АР-IV) характеризуется развитием аварии при транспортировании нефтепродуктов автомобильным транспортом по территории города. Состав сил и средств для ЛЧС (Н) на маршрутах подвоза нефтепродуктов определяется городской КЧС и ОПБ, исходя из реальной обстановки, масштабов и последствий ЧС (Н). Деятельность организаций, попадающих в зону воздействия негативных факторов прекращается. В обязательном порядке уведомляются все без исключения должностные лица, перечисленные в списке и схеме оповещения.

В соответствии с приказом Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации №156 от 03.03.2003г. нижний уровень разлива нефтепродуктов на местности для отнесения разлива нефтепродуктов к ЧС составляет:

− для автомобильных цистерн на территории населенных пунктов без покрытия – 3 т; с твердым покрытием – 5т;

− для мелкотоннажных хранилищ на территории населенных пунктов без покрытия – 5 т, с твердым покрытием – 10т.

Стратегия реагирования при уровневом подходе предусматривает обеспечение управление мероприятиями по ЛРН наиболее экономичным и эффективным способом. Принцип заключается в организации поэтапного наращивания сил и средств ЛРН в зависимости от объема и динамики разлива и гидрометеорологических условий выполнения работ по ЛРН. Многоуровневый подход применяют в целях содействия в случае необходимости быстрому и упорядоченному расширению реагирования на ЧС на каждом участке.

В зависимости от категории ЧС определяется уровень реагирования:

Первый - работы по ликвидации локальной ЧС проводятся силами и средствами объекта под руководством руководителя объекта с привлечением сил и средств АСФ (Н) и пожарной охраны;

Второй - работы по ликвидации местной (муниципальной) ЧС проводятся силами и средствами объекта совместно с силами и средствами АСФ (Н) и пожарной охраны, специализированных организаций Бородинского звена ТП РСЧС Красноярского края. Уровень планирования действий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов осуществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства России от 21.08.2002 г. № 613 и приказом МПР России от 03.09.2003 № 156, определяющим величины нижнего уровня разлива нефтепродуктов для отнесения его к ЧС. Локальному разливу нефтепродуктов на объекте (если возможный прогнозируемый разлив нефтепродуктов на объекте не выходит за территорию объекта), соответствует первый или объектовый уровень реагирования, т.е. работы по ликвидации локальной ЧС проводятся силами и средствами объекта, а при выходе аварийной ситуации за пределы объекта, работы по ликвидации ЧС (Н) проводятся силами и средствами специализированных организаций Бородинского городского звена ТП РСЧС Красноярского края и соответствуют второму или муниципальному уровню реагирования.

Таблица № 3- классификация категорий ЧС с аварийными разливами нефтепродуктов и уровни реагирования приведена:

| Объем аварийного разлива нефтепродуктов, т | Категория ЧС * | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- |
| До 100 | локального значения | первый |
| От 100 до 500 | муниципального значения | второй |
| От 500 до 1000 | территориального значения | второй |
| От 1000 до 5000 | регионального значения | третий |
| Свыше 5000 | федерального значения | третий |
| * постановление Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 |  |  |

Таблица № 4:

| Опасный производственный объект |  | Наим. СУГ, ЛВЖ |  | Количество (т) |  |  | Граница зон разрушений (м) |  |  |  |  |  |  |  |  | Граница зоны растекания (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Полных | # Сильных |  |  |  | # Средних |  | # Слабых |  |  |
| автоцистерна |  | бензин |  | 12,5 |  |  | 30 | # 60 |  |  |  | # 150 |  | # 320 |  | 400 |
| Опасный производственный объект | Порог поражения |  | 1 % пораженных |  | 10 % пораженных | 50 % пораженных |  |  | 90 % пораженных | 99 % пораженных | Радиус огневого шара (м) |  | Время существования огневого шара (м) |  | Диаметр разлития (м) | Величина теплового потока (квт/м2) |
| автоцистерна | 50 |  | 42 |  | 40 | 35 |  |  | 30 | 28 | 27 |  | 4,7 |  | 18 | 130 |

| Опасный производственный объект | Наим. СУГ, ЛВЖ | Кол-во (т) | Граница зон разрушений (м) |  |  |  | Граница зоны растекания (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полных | сильных | Средних | Слабых |  |
| Резервуар 1000 м3 | АИ-93 | 750 | 110 | 290 | 490 | 1200 | 1900 |

| Опасный производственный объект | Граница зон поражения людей (м) |  |  |  |  |  | Радиус огневого шара (м) | Время существования огневого шара (м) | Диаметр разлития (м) | Величина теплового потока (квт/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порог поражения | 1 % пораженных | 10 % пораженных | 50 % пораженных | 90 % пораженных | 99 % пораженных |  |  |  |  |
| Резервуар 1000 м3 | 220 | 180 | 170 | 160 | 140 | 130 | 127,5 | 16,2 | 71,5 | 130 |

Локализация и ликвидация аварийного разлива производится силами персонала объекта, ПСЧ-30, НАСФ на базе филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им М.И.Щадова» с АСФ (ЗАО «Зелёный город»), с привлечением сил и средств из других районов.

4.1.2. Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС (Н).

Для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории города выделяются следующие силы и средства:

- ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю» ул. Комсомольская , 19 дежурный караул 9 чел. АЦ – 40 – ем. 25 м3 – 1 ед., АЦ – 40 – ем. 8 м3 – 3 ед. Прибытие в зону ЧС 5-15 мин. с момента получения сигнала.

2. Нештатное аварийно-спасательное формирование для ликвидации нефтеразливов, созданное на базе филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им М.И. Щадова», ул. Ленина, 33, 2 человека.

Автобус – 2 ед.;

Самосвал – 2 ед.;

Экскаватор – 2 ед.;

Бульдозер – 1 ед.;

Ассенизаторская машина – 1 ед.

Трактор– 1 ед.

3. Оперативная группа МО МВД России «Бородинский», ул. Ленина, 8, 4-6 чел., 2 автомобиля. Прибытие в зону ЧС 5-10 мин. с места получения сигнала.

4. Скорая медицинская помощь, ул. Ленина, 8:

Медицинский персонал-3 человека.

Автомобиль скорой помощи – 1 ед.

При необходимости подключается:

- пожарная и инженерная техника, бригада скорой медицинской помощи филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им М.И. Щадова».

Для ликвидации разливов нефтепродуктов на складах ГСМ и АЗС филиалов АО «СУЭК – Красноярск», расположенных в промышленной зоне, привлекаются собственные силы и средства:

- нештатные аварийно – спасательные формирования – 2 чел.;

- автоцистерны вместимостью 13 м3 –1 ед., 10 м3 – 2 ед., 7,5 м3 – 1 ед.;

Транспорт автотранспортного цеха:

- трактор – 1 ед.

- экскаватор – 2 ед.

- бульдозер К-700 – 1 ед.

- самосвал КАМАЗ 10т. – 5 ед.

- БЕЛАЗ 40т. – 2 ед.

- КРАЗ – 10 м3 – 3 ед.

- пожарный поезд – 150 м3.

- автомобиль КАМАЗ 5 тонн – 3 ед.	Для оказания медицинской помощи имеется фельдшерский пункт с дежурным фельдшером, автомобиль скорой помощи, для организации охраны зоны ЧС (Н) создаются звено охраны в количестве 3-5 чел.

При необходимости привлекаются ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю», личный состав МО МВД России «Бородинский» – опер. группа- 4 чел., автомобиль-1ед., скорая медицинская помощь КГБУЗ «Бородинская ГБ», мед. персонал – 3 чел., автомобиль скорой помощи – 1 ед.

Все силы и средства базируются в городе Бородино. Расстояние от места дислокации до места проведения работ от 3 до 5 км., в зависимости от расположения сил и средств привлекаемых в зону ЧС(Н). Доставка сил и средств на объект осуществляется личным транспортом и транспортом организаций названных в данном разделе. Время прибытия к месту проведения работ с учётом всех временных показателей (готовности к убытию, времени затраченного на погрузку (выгрузку) и т.д.-10 минут.

4.1.3. Зоны ответственности АСФ (Н) и подразделений пожарной охраны.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по локализации и ликвидации ЧС (Н) на складах и ГСМ филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» и филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ» привлекаются собственные силы и средства.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ непосредственно на территории города привлекаются силы и средства городского территориального звена ТП РСЧС и ПСЧ-30 .

Зоной ответственности является непосредственно территория города, а также при необходимости промышленная зона филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» и филиала АО «СУЭК - Красноярск» «Бородинское ПТУ».

4.1.4. Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС (Н).

Для обеспечения готовности органов управления, сил и средств к ликвидации разливов нефтепродуктов на складах ГСМ филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» и филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ» проводятся:

- первичные инструктажи по утвержденным типовым инструкциям;

- занятия с персоналом по проблемам экологии и эксплуатации специальных технических средств ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов;

- тренировки по оповещению;

- тренировки по управлению ликвидации аварийной ситуации;

- тренировки с практическим развертыванием специальных технических средств и применением имитирующих веществ;

- учения с отработкой вопросов управления ликвидацией разливов нефтепродуктов.

на АЗС города Бородино:

- первичные инструктажи с операторами;

- занятия по действиям операторов при возникновении аварийной ситуации.

На городском уровне отрабатываются мероприятия при возникновении аварийной ситуации при дорожном транспортном происшествии с участием автоцистерны в черте города и проверки готовности сил и средств городского территориального звена ТП РСЧС к ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

5. Организация управления, система связи и оповещения.

5.1.1. Общие принципы управления и структура органов управления.

Согласно правил организаций мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 года № 240 руководство работами по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов осуществляет городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). Для управления ликвидации ЧС(Н) в кабинете председателя КЧС и ОПБ города создается пункт управления. Для учета масштабов разлива нефти и нефтепродуктов, сложившейся обстановки и прогнозирования ее разлива, создается оперативная группа.

При необходимости пункт управления создается непосредственно на месте ЧС (Н). Работы по ликвидации ЧС (Н) проводятся круглосуточно в любую погоду. Смена состава формирований проводится непосредственно на рабочих местах. При возникновении на месте ЧС (Н) очага пожара, руководство тушения пожара осуществляет начальник ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю»

или лицо его замещающее.

В филиалах АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» и АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ» руководство по ликвидации ЧС (Н) на складах ГСМ возглавляет главный инженер.

5.1.2. Состав и функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ и ее рабочих органов.

Для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и иных организаций, в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности постановлением администрации города Бородино от 15.12.2017 № 906 в городе создана и действует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ).

| № п/п | Ф И О | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |
| 1 | Веретенников Александр Федотович | Глава города Бородино |
| Заместители председателя комиссии: |  |  |
| 2 | Первухин Александр Владимирович | Первый заместитель главы города Бородино |
| 3 | Морозов Александр Алексеевич | Заместитель главы города Бородино |
| 3 4 | Щербенок Александр Михайлович | Начальник ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю» |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| 5 | Грецов Владимир Владимирович | Главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации города Бородино |
| Члены комиссии: |  |  |
| 6 | Закавряшин Юрий Викторович | Начальник МО МВД России «Бородинский» |
| 7 | Батяшов Александр Васильевич | Военный комиссар городов Заозёрный и Бородино, Рыбинского района Красноярского края |
| 8 | Мильчакова Лариса Михайловна | Руководитель финансового управления-начальник отдела учёта, отчётности и контроля администрации города Бородино |
| 9 | Прокина Татьяна Владимировна | Руководитель управления социальной защиты населения администрации города Бородино |
| 10 | Каменских Сергей Иванович | Главный врач КГБУЗ «Бородинская ГБ» |
| 11 | Букета Владимир Михайлович | Начальник Бородинского участка Восточного филиала АО «КрасЭКо» |
| 12 | Шилихин Роман Викторович | Директор ООО «Агропромкомплект» |
| 13 | Лалетин Николай Иннокентьевич | Управляющий филиалом АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им.М.И. Щадова» |
| 14 | Денисов Семён Маркович | Начальника отдела образования администрации города Бородино |
| 15 | Лупандина Надежда Алексеевна | Руководитель МКУ «Служба единого заказчика» администрации города Бородино |
| 16 | Сотникова Екатерина Валентиновна | Начальник отдела культуры, спорта, молодёжной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино |

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными Конституционными законами, Федеральными Законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Уставом Красноярского края, Указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями Правительства Красноярского края, Уставом города.

Основные задачами и права КЧС и ОПБ:

а) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы;

в) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решениями Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

КЧС и ОПБ, в пределах своей компетенции, имеет право:

- запрашивать у надзорных органов, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;

- заслушивать на своих заседаниях, руководителей организаций, предприятий и общественных объединений;

- привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных органов, организаций и общественных объединений, по согласованию с их руководителями;

- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и средства, транспорт, материально-технические средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

- создавать рабочие группы из числа комиссии, представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности, определять полномочия и порядок работы этих групп;

- вносить в установленном порядке предложения главе города Бородино для подготовки нормативно - правовых актов по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Комиссия осуществляет следующие функции

КЧС и ОПБ, с целью выполнения возложенных на нее задач, осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- вносит в установленном порядке главе города Бородино - председателю КЧС и ОПБ предложения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории города;

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории города Бородино, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

- участвует в разработке целевых программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации;

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования городского звена краевой ТП РСЧС;

- руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций местного уровня;

- участвует в подготовке ежегодного доклада о состоянии защиты населения и территории города Бородино от чрезвычайных ситуаций;

- анализирует информацию о ситуации, связанной с вопросами противодействия терроризму и экстремизму;

- вырабатывает предложения по совершенствованию нормативно правовой базы в области борьбы с терроризмом и экстремизмом.

При ликвидации нефтеразливов городская КЧС и ОПБ взаимодействует с руководителями предприятий и АЗС, где произошел аварийный разлив, с МО МВД России «Бородинский», медицинской службой КГБУЗ «Бородинская ГБ», ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю» (далее–ПСЧ-30), с вышестоящими КЧС и ОПБ.

5.1.3. Вышестоящий координирующий орган, взаимодействие с ним.

Вышестоящим координирующим органом является Краевая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского края.

При возникновении чрезвычайной ситуации связанной с разливом нефти и нефтепродуктов диспетчер ЕДДС взаимодействует со старшим оперативным дежурным ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю». Направляется доклад о получении информации о ЧС - немедленно). Информационное донесение через 15 минут с момента получения информации о ЧС. В течение 30 минут диспетчер ЕДДС направляет справку по силам и средствам привлечённых для ликвидации ЧС с расчётом доставки в район ЧС сил и средств усиления, резерва. Не позднее 50 минут диспетчер ЕДДС направляет пояснительную записку о ЧС. В течение 1 часа после завершения заседания КЧС и ОПБ диспетчер ЕДДС направ

ляет протокол и решение КЧС и ОПБ, постановление главы города о введении соответствующего режима функционирования. В течение 1 часа (в дельнейшем при изменении обстановки незамедлительно) план АВР по ликвидации последствий ЧС. В течение 1 часа (в дельнейшем при изменении обстановки незамедлительно) диспетчер ЕДДС представляет списки пострадавших, погибших, эвакуированных и госпитализированных.

В течение 2 часов после получения информации о ЧС (Н) диспетчер ЕДДС направляет донесения по форме 1/ЧС – 5/ЧС (формы приведены в приложении).

Главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации города поддерживает постоянную связь со старшим оперативным дежурным ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю».

5.1.4. Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств.

Взаимодействие привлекаемых сил и средств организуется по выполняемым задачам и времени. При локализации разливов нефтепродуктов на АЗС города взаимодействие организуется между сотрудниками АЗС, администрацией города и ООО «Коммунальные системы».

При сборе нефтепродуктов, вывозе и утилизации взаимодействие организуется также с ООО «Агропромкомплект», ООО «СибЭКОпром», АО «КрасЭКо» и руководством АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им.М.И. Щадова». При возникновении пожара при разливе нефтепродуктов взаимодействие организуется между сотрудниками АЗС, администрацией города, администрацией объекта и ПСЧ-30.

При локализации разливов нефтепродуктов на складах ГСМ взаимодействие организуется между нештатным аварийно-спасательным формированием, аварийно- спасательным формированием ЗАО «Зелёный город», администрацией объекта, персоналом складов ГСМ, сотрудниками МО МВД России «Бородинский», станцией скорой медицинской помощи.

При сборе нефтепродуктов, а также вывозе и утилизации загрязненного грунта при ликвидации ЧС (Н) в складах ГСМ взаимодействие организуется между администрацией объекта, персоналом складов занимающихся сбором нефтепродукта и загрязнённого грунта, аварийно- спасательным формированием ЗАО «Зелёный город» и личным составом филиалов занимающихся сбором и вывозом загрязнённого грунта, сотрудниками МО МВД России «Бородинский», станцией скорой медицинской помощи.

При возникновении пожара наиболее тесное взаимодействие организуется между администрацией объекта, ПСЧ-30, нештатным аварийно-спасательным формированием, сотрудниками МО МВД России «Бородинский», станцией скорой медицинской помощи, персоналом складов ГСМ.

В ходе выполнения работ по ликвидации ЧС (Н) поддержание взаимодействие достигается единым планированием работ, постановкой и уточнением задач с учетом хода работ и изменений обстановки, отдачи согласованных распоряжений, непрерывной координацией действий, контроля их результатов.

5.1.5. Система связи и оповещения и порядок ее функционирования.

Об угрозе ЧС (Н) или ее возникновении дежурной (оператор) объекта доводит информацию до дежурного ЕДДС города, докладывает руководителю объекта и передает информацию в соответствии со схемой оповещения. Номера телефонов оповещаемых лиц и организаций уточняются не реже 1 раза в полгода.

Дежурный ЕДДС доводит информацию до начальника ПСЧ-30 или его заместителя и в соответствии с утвержденной схемой оповещает оперативного дежурного МО МВД России «Бородинский», дежурного скорой помощи, председателя КЧС и ОПБ города и по его указанию - членов КЧС и ОПБ города.

Основным способом оповещения в районе угрозы или возникновение ЧС (Н) является передача речевой информации по телефону и по рации.

Схема оповещения при аварийном розливе нефти

Лицо, обнаружившее разлив (работник АЗС, посторонние)

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

8 (391) 2908-806

Администрация города

8(39168) 44161

Председатель КЧС и ОПБ города Бородино 8(39168) 44516

8(39168) 44516

рода

Главный специалист по ГО, ЧС и ПБ города Бородино8(39168) 43076

Дежурный МО МВД России «Бородинский» 02,

8 (39168) 43296

Скорая медпомощь

03, 8 (39168) 46875

Росприроднадзор

8 (391) 252-29-00

ЕДДС города Бородино

8(39168) 45558

Служба связи и оповещения 8(39168) 44142

Ростехнадзор

8 (391) 227-53-38

Объект ЧС (диспетчер, работник АЗС)

Руководство объекта, на котором произошел разлив

КЧС и ОПБ предприятия

НАСФ предприятия

Комиссия КЧС и ОПБ города Бородино

ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю» 101, 8 (39168) 33995

5.1.6. Организация передачи управления при изменении категории ЧС (Н).

В складе ГСМ и АЗС филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им.М.И. Щадова» наличие защищающих технически х и специальных устройств обеспечивают локализацию и ликвидацию разливов нефтепродуктов всех уровней в пределах территории склада ГСМ , поэтому в передаче управления при изменении категории ЧС другому органу нет необходимости.

В случае если категория ЧС с аварийным разливом нефтепродуктов переходит в значение муниципальная, передача управления осуществляется путем уведомления председателя КЧС и ОПБ города Бородино Красноярского края, который для ликвидации ЧС привлекает силы городского звена территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края (ПСЧ-30, автотранспортные предприятия ООО «Экспресс», ООО «Сервис-Интегратор», предприятия ЖКХ, учреждения здравоохранения КГБУЗ «Бородинская ГБ», МО МВД России «Бородинский»). Эти силы будут использоваться для проведения работ, связанных с пожаротушением, сбором нефтепродуктов, оказанием пострадавшим медицинской помощи.

При проведении работ по сбору разлившихся нефтепродуктов руководитель

АСФ (Н), прибывший в зону ЧС первым, принимает полномочия руководителя

работ по ликвидации ЧС (Н) от руководителя работ и исполняет их до окончания

работ. При тушении пожара на объекте руководителем тушения пожара является

должностное лицо ПСЧ-30, прибывшего первым на место ЧС (Н). К нему в подчинение поступают все привлекаемые силы и средства до окончания тушения

пожара (в том числе персонал объектов). При передаче управления КЧС и ОПБ города Бородино материальная ответственность по возмещению затрат на ликвидацию разлива и возмещению вызванного разливом ущерба остается за руководителем объекта. Успех ввода сил достигается за счет переброски сил и средств ликвидации ЧС непосредственно к объекту ведения работ.

После тушения пожара, в случае загрязнения нефтепродуктами почвы, места разлива немедленно зачищаются путем снятия слоя грунта до глубины на 1-2 см, превышающей глубину проникновения нефтепродуктов в грунт.

### II. Оперативная часть

2.1. Первоочередные действия при ЧС (Н)

2.1.1. Оповещение о чрезвычайной ситуации

При оповещении о чрезвычайной ситуации передаются следующие данные и

информация:

− дата, время и место разлива нефтепродуктов;

− источник загрязнения;

− причина разлива нефтепродуктов;

− вид и ориентировочное количество пролитых нефтепродуктов;

− площадь загрязнения;

− назначение и вид использования загрязненной территории;

− гидрометеорологическая обстановка;

− попадание или угроза попадания в поверхностные или подземные воды;

− для промышленных площадок: попадание или угроза попадания на сопредельные территории;

− возможность или невозможность ликвидации загрязнения собственными силами в сроки, предусмотренные ПЛАРН;

− принятые меры;

− дополнительная информация о разливе и ходе его ликвидации.

Взаимный обмен информацией производится со следующими временными характеристиками, независимо от времени суток:

− информация об угрозе или возникновении ЧС - немедленно по всем имеющимся каналам связи;

− срочная информация о развитии обстановки, ходе работ по ликвидации ЧС- не позднее 2-х часов с момента уведомления о событии;

− уведомление (оповещение) о факте угрозы ЧС и информация по управлению силами и средствами ликвидации ЧС, если они не носят экстренного (срочного) характера - не позднее 8-ми часов с момента получения информации;

− информация о состоянии промышленной и экологической безопасности, другая информация неэкстренного (несрочного) характера - к 9.00 следующих суток.

Информация о возникновении ЧС поступает на объект от лица, обнаружившего разлив. Организация оповещения об аварийных разливах нефтепродуктов возложена на дежурный персонал объектов (АЗС – дежурный оператор, водитель АЦ).

Оповещение осуществляется имеющимися средствами связи по спискам и схемам, разработанным для каждого объекта города Бородино и представленным в Планах объектов, для органов управления города Бородино.

2.1.2. Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказания медицинской помощи.

При возникновении ЧС с разливом нефтепродуктов, по защите работающего персонала в складах ГСМ и АЗС проводятся следующие мероприятия:

- удаление из зоны ЛЧС (Н) персонала, не задействованного в ликвидации аварии;

- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью;

- обнаружение пострадавших и обеспечение доступа спасателей для эвакуации пострадавших;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим на месте и отправке их при необходимости в Бородинскую центральную городскую больницу для госпитализации;

- приведение в готовность сил и средств для локализации ЧС (Н);

- локализация аварийного пролива нефтепродуктов;

- остановка деятельности организаций находящихся в зоне ЧС (Н);

- использование в порядке, установленным законодательством Российской Федерации средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне ЛЧС(Н);

- привлечение к проведению работ по ликвидации ЧС(Н) спасателей не входящих в состав формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;

- в случае технологической невозможности проведение всего объема аварийно – спасательных работ, руководитель ликвидации ЧС(Н) может принимать решение о приостановлении аварийно – спасательных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зоне ЛЧС(Н) людей.

При угрозе жизни населения, проживающего в зоне ЧС (Н), председатель КЧС и ОПБ города принимает решение об эвакуации людей согласно правил проведения эвакуационных мероприятий по городу Бородино при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных постановлением главы города от 02.12.2008г № 690.

При этом в местах временного размещения, эвакуируемому населению предоставляется необходимые коммунально-бытовые услуги, медицинское обеспечение, прикрепляются организации торговли и общественного питания. МО МВД России «Бородинский» осуществляет охрану общественного порядка в местах временного размещения населения и охрану временно покинутого жилья.

Медицинское обеспечение организуется с целью своевременного оказания помощи пострадавшим, их эвакуации и лечения. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим из числа обслуживающего персонала и населения разворачивается санитарные посты. На объектах предусмотрено наличие медицинской аптечки с необходимым набором медикаментов и перевязочных материалов. При необходимости пострадавшие доставляются в ближайшее медучреждение автомобильным транспортом. С прибытием к месту аварии профессиональных бригад скорой помощи, оказание медицинской помощи осуществляется в тесном взаимодействии с медицинскими работниками.

В зависимости от рода выполняемых работ при угрозе поражения основными способами защиты персонала, участвующего в ЛЧС (Н), является использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, а также спецодежды и спецобуви. Организация и производство аварийно-восстановительных работ осуществляются в строгом соответствии с требованиями правил безопасности.

При угрозе поражения персонала токсичными газами проводится:

− оповещение и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

− экстренное удаление персонала, привлекаемых рабочих путем вывода из зоны возможного токсичного поражения за ее границы в сторону, перпендикулярную направлению ветра;

− обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха и состояние

покоя;

− оказание первой медицинской помощи при отравлениях, обмороке,

остановке дыхания и сердца;

− оказание первой помощи при ожогах;

− оказание первой помощи при ранениях и переломах.

В процессе работы обязательно проведение контроля загазованности

воздушной среды с использованием газоанализаторов. Первую медицинскую помощь пострадавшим до их эвакуации в лечебные учреждения оказывают непосредственно в очагах поражения в ходе спасательных и других неотложных работ. Оказание этой помощи осуществляется лицами, специально обученным общим приемам оказания само- и взаимопомощи и способным организовать практическое выполнение этих приемов в экстремальных условиях, или бригадой скорой медицинской помощи.

Перед тем, как приступают к оказанию первой помощи, устраняются причины, вызвавшие тяжелое состояние пострадавшего (при отравлении газами или парами - вынести пострадавшего из загазованной зоны).

Первая помощь при потере сознания: необходимо пострадавшему обеспечить приток свежего воздуха, устранить в одежде все, что может стеснять или затруднять свободное дыхание (расстегнуть ворот, пояс и т.п.), сбрызгивать лицо водой, давать нюхать нашатырный спирт. При отсутствии дыхания немедленно приступить к проведению искусственного дыхания.

Первая помощь при отравлении: если работник, находящийся в помещении, почувствовал общую слабость, головокружение, то необходимо вывести его на свежий воздух. При ухудшении состояния (рвота, сильные головные боли)

необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Первая помощь при ожогах: различают ожоги четырех степеней-

Ожоги первой степени (легкие) характеризуются покраснением и болезненностью кожи. При средних и тяжелых ожогах (2, 3, 4 степени) на место ожога наложить стерильную повязку и отправить пострадавшего в медицинское учреждение.

Первая помощь при ранениях, переломах, вывихах и ушибах: при ранениях основной задачей оказывающего первую помощь является предохранение пораженного места от загрязнения. Для оказания первой помощи необходимо вскрыть индивидуальный пакет, который должен находиться в аптечке, и перевязать рану. Нельзя при этом касаться руками той части стерильного материала, которая будет наложена на рану. При кровотечении необходимо остановить кровь, подняв раненую конечность кверху и закрыв кровоточащую рану перевязочным материалом из индивидуального пакета. Сложив материал комочком, придавить его к ране и подержать так в течение 4-5 минут, после чего сверху забинтовать и отправить пострадавшего в медпункт. Если кровотечение тугой повязкой не останавливается, то необходимо наложить жгут, а при его отсутствии - закрутку из подручного материала (скрученный платок, полотенце и т.п.). Жгут накладывают выше места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить кожу. Во избежание омертвения конечности исключить наличие жгута на месте перевязки более 2-х часов. Пострадавшего после наложения жгута необходимо немедленно отправить в медпункт.

В случае кровотечения из артерии головы или когда абсолютно не из чего сделать жгут, нужно прижать артерию выше места повреждения к кости и немедленно транспортировать пострадавшего в медпункт. В тех случаях, когда нельзя наложить жгут (при кровотечении на голове, шее, грудной клетке, животе), применяют давящую повязку.

При переломах нужно создать полный покой поврежденной части тела и соблюдать исключительную осторожность при переноске пострадавшего. Прежде всего, надо определить место перелома. При этом не следует допускать движения поврежденной конечности или части тела, так как острые концы кости могут поранить окружающие ткани, мышцы, кожу, вызвать кровотечение. Необходимо наложить на поврежденную часть тела неподвижную повязку - шину. Если нет

специальных шин, то можно использовать имеющийся под руками подходящий

материал (доску, палки и т.п.). Шины накладывают таким образом, чтобы они захватывали не менее двух суставов, между которыми находится перелом. Под шины нужно подложить мягкий материал - вату, полотенце и пр.

При переломе черепа пострадавшего уложить на носилки таким образом, чтобы голова была несколько приподнята, по бокам ее уложить два валика. На голову - положить холод.

При переломах позвоночника осторожно положить пострадавшего на носилки животом вниз и отправить в медпункт. Носилки должны быть твердыми, для чего снизу положить широкую доску.

При вывихах необходимо закрепить конечность в том положении, какое она приняла. Например, при вывихе плеча под мышку положить какой-нибудь мягкий сверток, руку подвесить; при вывихе бедра подложить свернутую одежду, когда пострадавший будет положен на носилки. Вправление вывиха производится только врачом. При ушибах следует приложить к ушибленному месту холод, туго забинтовать и направить пострадавшего в медпункт.

2.1.3 Мониторинг обстановки и окружающей среды.

Мониторинг обстановки и окружающей среды с получением информации проводится председателем городской КЧС и ПБ.

После получения информации проводится экстренная оценка обстановки в ходе которой устанавливается:

- характер аварии, приведение к проливу нефтепродуктов;

- возможность перекрытия аварийного оборудования, чтобы остановить пролив нефтепродуктов;

- примерную площадь разлива и загрязнения грунта;

- достаточность сил и средств локализации аварийного разлива нефтепродуктов;

- вероятность дальнейшего развития аварии и необходимость привлечения дополнительных сил и средств.

Мониторинг обстановки и окружающей среды при возникновении ЧС (Н) осуществляется с прибытием на место ЧС (Н) подразделений ПЧ, АСФ (Н) с соответствующими подразделениями разведки. Границы газоопасной зоны определяются исходя из условий метеорологической обстановки и показаний газоанализаторов.

В дальнейшем организуется постоянное наблюдение за местом разлива нефтепродуктов и организация локализации разлива.

2.1.4. Организация локализации разлива нефти и нефтепродуктов.

При разгерметизации автоцистерны на АЗС площадь пролива заливается пеной из огнетушителей, затем засыпается песком с последующим сбором искробезопасным инструментом и вывозом на утилизацию.

При попадании пролива на грунт, загрязненный нефтепродуктом грунт собирается искробезопасным инструментом и вывозится на утилизацию, взамен завозится свежий грунт.

Локализация разлива нефтепродуктов на складах ГСМ осуществляется путем использования устройств, имеющихся на объектах и путем устройства барьерных рубежей, резервуаров для аварийных сливов нефтепродуктов. При разгерметизации автоцистерны процесс локализации описан выше.

В случае разгерметизации железнодорожной цистерны на сливной эстакаде, площадь пролива заливается пеной из огнетушителей, пролив затем заливают песком с последующим сбором искробезопасным инструментом и вывозом на утилизацию. При попадании пролива на грунт, загрязненный нефтепродуктом грунт собирается искробезопасным инструментом и вывозится на утилизацию, взамен завозится свежий.

Последовательность работ по ликвидации разлива и сбору нефтепродуктов

заключается:

− в устранении причины аварийного разлива;

− локализации аварийного разлива;

− ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Устранение причин аварийного разлива нефтепродуктов заключается:

− в прекращении технологического процесса слива/налива

нефтепродуктов;

− в устранении утечек нефтепродуктов через трубопроводы.

Локализация разлива нефтепродуктов заключается:

− в ограничении площади разлива;

− в сборе нефтепродукта всеми имеющимися средствами (насосами, нефтесборниками, и т.д.);

− использование сорбентов для сорбции (поглощения) нефтепродуктов;

− при необходимости в оборудовании дополнительного земляного амбара для приема и временного размещения разлитых нефтепродуктов;

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов заключается:

− в сборе нефтепродуктов в резервуары для сбора и утечек проливов и резервные емкости;

− в частичном поглощении нефтепродуктов сыпучими сорбентами.

− в сборе и утилизации сорбированных нефтепродуктов.

Для окончательной ликвидации последствий разлива нефтепродуктов засыпают сорбент толщиной 2-3 см. В зимний период после локализации разлива нефтепродуктов загрязненный снег вывозится для захоронения. Работа вблизи разлива топлива с открытой поверхностью опасна из-за возможности пожара облака ТВС и требует соблюдения мер пожарной безопасности. С самого начала операции выставляется оцепление вокруг аварийного разлива с целью недопущения в опасную зону посторонних лиц в целях их безопасности и предотвращения возникновения пожара на месте аварии.

В состав работ по локализации разлива нефтепродуктов входят:

− установка изолирующих и сорбционных боновых заграждений по грунту;

− предотвращение попадания нефтепродуктов в водотоки;

− остановка движения транспорта на опасных участках, отключение линии электропередачи в зоне разлива;

− применение структурных преобразователей нефтепродуктов.

  - Оперативный план ЛЧС (Н)

2.2.1. Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС (Н).

После получения информации об аварии на одном из объектов на территории города:

- Оповещение руководящего состава администрации, предприятий (диспетчер ЕДДС города, оператор АЗС, склада ГСМ).

- Локализация очага разлива (пожара) дежурным силам на АЗС, складах ГСМ.

- Осмотр места разлива (пожара), приведение в готовность силы и средства предприятий, городского звена ТП РСЧС.

- Эвакуация персонала АЗС, склада ГСМ, организация медицинской помощи.

- Разведка и контроль обстановки в очаге разлива (пожара).

- Организация тушения пожара, утилизации загрязненной земли.

- Возврат сил и средств предприятий, городского звена ТП РСЧС на места дислокации.

- Подведение итогов работы в очаге разлива (пожара), доклад о выполнении операции по ликвидации ЛЧС (Н).

    - Тактика реагирования на разливы нефти и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей.

При получении информации о разливе нефтепродуктов диспетчер ЕДДС оповещает председателю КЧС и ОПБ, членов КЧС и ОПБ.

На заседании КЧС и ОПБ проводится оценка обстановки, выявление наличия пострадавших, производится их эвакуация из зоны ЧС (Н), оказание медицинской помощи.

Проводится оцепление места разлива сотрудниками МО МВД РФ «Бородинский», ограничивается доступ посторонних лиц в зону ЧС (Н). Проводится в готовность силы и средства городского звена ТП РСЧС края.

КЧС и ОПБ города на основе имеющихся данных уточняет решение на ликвидацию ЧС (Н), потребное количество сил и средств, организует мониторинг обстановки и окружающей среды, оцепление района ЧС (Н), регулирование движение сил и средств в зону ЧС(Н), уточняет задачи на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, информирует оперативного дежурного агентства ГО, ЧС и ПБ края.

По готовности сил и средств начинается непосредственное выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ и других неотложных работ по ликвидации ЧС(Н). Первыми в зону выдвигаются нештатные аварийно-спасательные формирования, АСФ и подразделения ПСЧ-30. Они приступают к розыску и спасению людей, вывозу их из опасной зоны. Травмированные передаются медперсоналу скорой помощи, им оказывается первая медицинская помощь на месте или их доставляют в КГБУЗ «Бородинская ГБ».

Специалисты ПСЧ-30 покрывают пеной площадь нефтеразлива и находятся в готовности к локализации и тушению возможного пожара.

Одновременно ведутся работы по локализации утечки нефтепродуктов путем перекрытия кранов и задвижек на трубопроводах и емкостях.

Формирование по сбору пролитого нефтепродукта снижает формирование по снятию и сбору загрязненного грунта. Грунт снимается бульдозерами, в недоступных для техники местах - вручную. Загрязненный грунт вывозится на утилизацию, взамен завозится свежий грунт.

По завершению аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации ЧС (Н) проводятся работы по восстановлению поврежденных элементов.

2.2.3.Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов.

В зонах действия ЧС (Н) на территории города отсутствуют особо охраняемые природные территории. В районах расположения складов ГСМ и АЗС редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных, а также нерестилищ не имеется. Зонами приоритетной защиты в районах объектов хранения нефтепродуктов являются здания и сооружения.

Природные, исторические и культурные объекты, которые представляли бы высокую экономическую и экологическую ценность в непосредственной близости от объектов хранения нефтепродуктов отсутствуют.

2.2.4. Технологии ЛЧС (Н).

Ликвидация чрезвычайных ситуаций разливов нефтепродуктов на территории города включает в себя проведение следующих технологий:

- технологии по сбору нефтепродуктов;

- технологии по сбору и вывозу загрязненного грунта;

- технологии по утилизации загрязненного грунта;

- технологии по проведению восстановительных работ.

Нерекомендуемые способы локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов:

- при локализации аварийных разливов нефтепродуктов зимой обвалование мерзлыми грунтами (торфом) допускается как исключение и только в том случае, если ликвидация последствий разлива будет ликвидирована до начала весеннего снеготаяния.

При ликвидации последствий аварийного разлива запрещается:

− закапывание нефтепродуктов;

− присыпка, землевание нефтяного загрязнения;

− выжигание остатков нефтепродуктов на поверхности пахотной почвы.

Категорически запрещается засыпать ямы-накопители и дренажные канавы с не полностью откачанной нефтью. Очистка труднодоступных мест, при невозможности сбора остаточно загрязненного грунта существующими способами, может производиться выжиганием. Этот способ применяется после согласования мер безопасности и места выжигания.

2.2.5. Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС (Н).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.11.96 г. № 1340 на

объектах созданы резервы материальных ресурсов на случай возникновения

ЧС (Н). На территории Красноярского края на основании закона «О резервах

материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на

территории Красноярского края» от 02.11.2001г. №16-1558 и в соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 № 443-п «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера», в редакции постановления Совета администрации края от 12.08.05 № 195-п «Порядок создания, использования и восполнения резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера» устанавливаются правовые основы функционирования системы резервов материально - технических ресурсов Красноярского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций, способной обеспечить материальными ресурсами мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и жизнеобеспечению пострадавшего населения. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие в процессе деятельности органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, а также организаций независимо от форм собственности, организационно - правовых форм и подчиненности, в области создания и использования резервов материально - технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Резервы материальных ресурсов включают: оборудование, медикаменты, средства связи, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. Организация материально-технического обеспечения возложена на председателя КЧС и ОПБ города Бородино.

Материально-техническое обеспечение ликвидации ЧС (Н) осуществляется филиалом АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» и филиалом АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ», привлекаемыми силами и средствами и за счет резерва материально-технических средств. Сбор и вывоз загрязненного грунта при разливе нефтепродуктов обеспечивается силами автотракторного цеха.

Непосредственно в городе материально техническое обеспечение ликвидации ЧС (Н) осуществляется силами и средствами ООО «Агропромкомплект» и ООО «СибЭКОпром», с привлечением резерва материально-технических средств и средств владельцев АЗС.

Обеспечение пожарной безопасности и ликвидации возможных очагов возгорания осуществляется специалистами ПСЧ-30.

Медицинская помощь пострадавшим на месте ЧС (Н) оказывается бригадами скорой помощи и специалистами КГБУЗ «Бородинская ГБ».

Питание и обеспечение питьевой водой личного состава занятого в ликвидации последствий ЧС (Н) осуществляется с пункта питания, который развертывается в районе зоны ЧС (Н) (ООО «Партнёры-Красноярск»).

Восполнение израсходованных материально-технических средств, обеспечение техники, ГСМ организует руководитель ликвидации ЧС (Н).

Финансирование расходов на ликвидации ЧС (Н) осуществляется за счет предприятий и владельцев АЗС.

2.2.6. Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров (оперативное планирование тушения пожара).

Наиболее опасными авариями, связанными с разливами нефтепродуктов при которых существует повышенная опасность возникновения пожара на складах ГСМ и АЗС является:

- разгерметизация резервуара хранения;

- полная разгерметизация железнодорожной цистерны;

- разгерметизация автомобильной цистерны;

- гильотинный разрыв напорного трубопровода.

Характеристики возможных пожаров при возникновении вышеизложенных аварий приведены в таблице.

| Наименование аварий | Кол-во пролитого нефтепродукта, тонн(м3) | Площадь пожара,м2 | Длительность пожара, мин. | Радиус поражения открытым пламенем, м | Безопасное расстояние от очага возгорания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полная разгерметизация железнодорожной цистерны при сходе её с рельсов, опрокидывании и разломе на территории | 60(77) | 700 | 48 | 15 | 34 |
| Внезапная и полная разгерметизация резервуара вместимостью 160 м3 с разливом дизельного топлива в обвалование | 46,2(51) | 375 | 36 | 11 | 26 |
| Разгерметизация автоцистерны вследствие усталостных явлений, коррозии металла корпуса или сварных швов или в результате ДТП на топливораздаточном пункте | 12,3(16) | 160 | 11 | 7,3 | 18,3 |
| Гильотинный разрыв напорного трубопровода | 3,3(4,3) | 86 | 7 | 5,2 | 12,1 |

Для локализации небольших очагов возгорания имеются:

- огнетушители;

- пожарные щиты;

- ящики с песком;

- пожарные резервуары;

- пожарные рукава;

- асбестовое покрытие.

Имеется запас пенообразователя. На складах ГСМ предусмотрено тушение пожара воздушно-технологической пеной и водяное охлаждение резервуаров. Для получения воздушно-механической пены используются 6 % водный раствор пенообразователя ПО – ЗАИ, который хранится в бочках на территории складов ГСМ, кроме этого имеются резервуары с водой по 50 м3. Электрооборудование выполнено во взрывопожаробезопасном исполнении. По периметру складов ГСМ и на сливной железнодорожной эстакаде установлены ручные извещатели ИПР, в помещениях насосных и операторных установлены тепловые извещатели МАК-1 и ИП103-2/1. Для оповещения людей о пожаре используется громкоговорящая связь операторных.

Постоянный контроль за состоянием и готовностью средств пожаротушения производят лица ответственные за эксплуатацию и пожарную безопасность объектов и оборудования складов ГСМ и АЗС, специалисты отдела надзорной деятельности Рыбинского района.

Все средства защиты и пожаротушения для ликвидации ЧС (Н) находятся в готовности к применению.

Очаги пожаров локального уровня персонал складов ГСМ и АЗС способен локализовать собственными силами. Более масштабные пожары ликвидируются с привлечением специалистов ПСЧ-30.

Организация тушения возможных пожаров осуществляется в соответствии с оперативными планами объектов и ПСЧ-30 города Бородино.

2.2.7. Меры безопасности при проведении работ по ликвидации ЧС(Н).

- Перед началом работ руководителям провести инструктаж личного состава.

- Обеспечить контроль за временем пребывания личного состава в зоне ЧС (Н) и замену его в установленные сроки.

- При тушении пожара личный состав должен работать в теплоотражательных защитных костюмах под прикрытием распыленных струй воды.

- Не допускать в опасную зону личный состав пожарной части и обслуживающий персонал, не занятый тушением пожара.

- При ликвидации аварии следить за изменением обстановки, поведением конструкций, состоянием оборудования и в случае возникновения опасности немедленно предупредить всех работающих на опасном участке.

- При работе на высоте следует применять страхующие приспособления.

- Отключение электропроводки путем резки допускается при напряжении сети не выше 220 В и только тогда, когда иными способами нельзя обесточить сеть.

- Все опасные участки в районе работ ограждаются, возле них устанавливаются щиты, вывешиваются таблички, предупреждающие об опасности.

- Смену ствольщиков производить не одновременно, с тем, чтобы как можно меньше людей находилось в опасной зоне.

- Непрерывно следить за направлением ветра, поведением резервуаров, характером горения.

- Постоянно поддерживать связь с пунктом управления КЧС и ОПБ, докладывать им обо всех изменениях на пожаре.

- Определить безопасное место укрытия и пути отхода личного состава в случаях вскипания или выброса нефтепродукта из резервуара.

- Установить и объявить личному составу условные сигналы отхода в укрытие.

- При проведении пенной атаки удалить всех участников тушения из обвалования, ствольщиков по возможности расположить на обваловании или за ним.

2.2.8. Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС (Н).

Мониторинг обстановки и окружающей среды на складах ГСМ осуществляют дежурные смены, на АЗС - дежурные операторы, а при ликвидации разливов нефтепродуктов личный состав привлекаемых сил и средств, принимающие участие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Наблюдение за состоянием технологического оборудования, контроль за противопожарной обстановкой осуществляют работающие смены складов ГСМ и АЗС по приборам и путём периодического осмотра.

В период проведения сливных, наливных операций наблюдение и контроль за обстановкой и окружающей средой осуществляют оператор и водитель.

При получении сигнала об аварии и разливе нефти, диспетчер ЕДДС ставит в известность начальника ПСЧ-30, председателя КЧС и ОПБ, специалиста по ГО, ЧС и ПБ. Происходит уточнение причины, масштабы аварии наличие пораженных, принимается решение на локализацию аварии.

В ходе ликвидации последствий нефтеразлива уточнение обстановки осуществляется оперативной группой КЧС и ОПБ города:

- определяется опасная зона;

- устанавливаются предупредительные знаки;

- выставляются посты сотрудников МО МВД России «Бородинский»;

- организуется разведка;

- наличие пораженных, оказание или медицинской помощи.

Расчеты ПСЧ-30 осуществляют контроль и уточняют противопожарную обстановку.

Для организации мониторинга обстановки в зоне ЧС (Н) из сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС привлекается расчет химической лаборатории филиала АО « СУЭК - Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» в количестве 3-х человек на автомобиле УАЗ, оснащенным необходимыми приборами и оборудованием, государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рыбинского района.

2.2.9. Документирование и порядок учета затрат на ликвидацию ЧС(Н).

Хронология событий с момента получения сообщения и до окончания работ с возвращением задействованных сил и средств в места постоянной дислокации отражается в оперативном журнале, который ведется КЧС и ОПБ города.

В журнале отражаются:

- дата и время возникновения аварийного разлива;

- сведения о погодных условиях;

- хронология принятых сообщений и отданных указаний (распоряжений);

- данные о задействованных силах и средствах;

- данные производственных затратах;

- описание работ и других данных, необходимые для последующего анализа и оценки результатов по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

Для определения затрат связанных с разливом нефтепродуктов и его ликвидацией оформляется документация которая должна содержать:

- сведения об источнике, причина и обстоятельства аварийного разлива;

- сведения о виновниках или предполагаемых виновников аварийных разливов нефти;

- описание и оценку действия виновника аварийных разливов нефтепродуктов;

- описание и оценка воздействия результатов аварийных разливов нефтепродуктов на здоровье людей, окружающую среду и экономическую деятельность;

- состав всех привлекаемых к работам сил и средств;

- время их участия в ходе операции, время на доставку из мест постоянной дислокации на место аварийных разливов и обратно;

- сведение о затратах по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбора, утилизацию;

- сведения об уровне остаточного загрязнения;

- обобщенные сведения о расходах по работам.

При определении затрат, связанных с разливом нефтепродуктов и его ликвидацией учитываются:

- ущерб, нанесенный разливом нефтепродуктов здоровью людей, и благосостоянию и окружающей среде, определенной по «Базовым нормативам планы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов» утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632, а также по ежегодно устанавливаемым Минприроды РФ нормативам(индексам);

- экономический ущерб, определяемый согласно РД 03-496-02 «Методическими рекомендациями по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 29.10.2002 № 63;

- стоимость использования всех привлеченных к операции по ликвидации разливов нефтепродуктов сил и средств;

- документально подтвержденные расходы по ЛРН, связанные с ней, но не указанные выше.

Порядок возмещения вреда, причиненного экологическими правонарушениями, определяется положением Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Возмещение вреда производится добровольно, либо по решению суда или арбитражного суда, в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на восстановление наружного состояния окружающей природной среды с учетом нанесенных убытков (ст. 77).

С согласия сторон по решению суда или арбитражного суда вред может быть возмещен путем возложения на ответчика обязанностей по восстановлению окружающей среды за его счёт (ст. 78).

После окончания всех мероприятий по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов составляется отчет.

III. Ликвидация последствий ЧС (Н).

  - Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов.

3.1.1. Материально-техническое обеспечение.

Материально – техническое обеспечение ликвидации ЧС (Н) на территории города осуществляет администрация города. На складах ГСМ филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» и филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ» (далее , привлекаются силы и средства за счет резерва материально – технических средств. Сбор и вывоз загрязненного грунта при разливе нефтепродуктов обеспечивается согласно договор со сторонними организациями. Для сбора загрязненного грунта в труднодоступных местах привлекается личный состав складов ГСМ, АЗС.

Устранения порывов и неисправностей в оборудовании обеспечивается персоналом складов ГСМ и АЗС, оснащенным необходимыми инструментами, материалами и техническими средствами.

Обеспечение пожарной безопасности и ликвидации возможных очагов возгорания осуществляется персоналом складов ГСМ и АЗС, нештатными пожарными формированиями филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (далее - «разрез Бородинский») и филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Бородинское ПТУ» (далее - «Бородинское ПТУ».) с приписанной им техникой и ПСЧ – 30.

Обеспечение личного состава средствами индивидуальной защиты и спецодеждой осуществляет «разрез Бородинский», ООО «Агоропромкомплект», ООО «Коммунальные системы»,«Бородинское ПТУ».

Медицинская помощь пострадавшим оказывается непосредственно на территории объектов силами персонала и бригада скорой медицинской помощи КГБУЗ «Бородинская ГБ», с последующей отправкой пострадавших в стационар.

Питание и обеспечение питьевой водой личного состава занятого в ликвидации последствий ЧС (Н) осуществляется с продовольственного пункта питания, который разворачивается в районе зоны ЧС(Н).

Восполнение израсходованных и выпадших из строя материально-технических средств, обеспечение техники ГСМ организует руководитель ликвидации ЧС (Н).

Финансирование расходов на ликвидацию ЧС (Н) осуществляют на складах ГСМ «разрез Бородинский, «Бородинское ПТУ». На АЗС компенсацию затрат за произведенные работы несут владельцы АЗС.

3.1.2 Технологии и способы сбора разлитой нефти, и порядок их применения.

При проливах нефтепродуктов на открытых площадках АЗС и складов ГСМ часть нефтепродукта сливается в аварийные резервуары поверхность пролива покрывается пеной из огнетушителей, затем засыпают песком, собирают и вывозят на утилизацию. При проливах на сливной железнодорожной эстакаде часть нефтепродуктов сливается в аварийный резервуар вместимостью 12 м3, поверхность пролива покрывается пеной из огнетушителей, засыпается песком, который затем собирается и вывозится на утилизацию. При проливах в обваловании резервуарного парка пролив собирается с помощью передвижной вакуумной нефтесборочной установки ПВНУ 18/15 «ВИХРЬ». При проливах на открытых площадках площадь пролива покрывается пеной из огнетушителя с дальнейшим сбором загрязнённого грунта искробезопасным инструментом, вывозом на утилизацию и завозом свжего.

Зимой место пролива засыпается песком с дальнейшим сбором и вывозом на утилизацию.

Сбор пролива за пределами обвалований и площадок заправок путем сбора и вывоза загрязненного грунта и завоза свежего грунта. При большом разливе за пределами площадок заправки и обвалований сбор нефтепродуктов осуществляется путем устройства котлована или обвалования в пониженных рельефах местности.

При возникновении аварийного разлива нефтепродуктов 1-го и 2-го уровней, пятно пролива обрабатывается сорбентом с последующей его уборкой и утилизацией. Временное хранение отработанных расходных материалов, до их вывоза на полигон и утилизации, производится в металлических, закрывающихся крышками контейнерах. Работы по ликвидации разлива считаются законченными после полного сбора нефтепродуктов с рельефа местности и водной поверхности и ее утилизации, исключающих вторичное загрязнение производственных объектов и объектов окружающей природной среды. Временные сооружения, возведенные во время проведения работ по ликвидации аварийного разлива, по окончанию работ демонтируются.

3.1.3. Организация временного хранения собранной нефти и отходов, технология и способы их утилизации.

Разлитые в обваловании резервуарных парков складов ГСМ, АЗС нефтепродукты откачиваются с помощью насосов во временные хранилища. Временное хранение собранных нефтепродуктов осуществляется в резервуарах для сбора аварийных нефтепродуктов и запасных емкостях на АЗС.

Хранение загрязненного песка и грунта производится в местах , определенных установленным порядком. Утилизация проводится путем выжигания нефтепродуктов в специально отведенных местах.

3.1.4. Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий.

Реабилитация загрязненной территории производится путем замены загрязненного грунта на свежий. Пропитанный нефтепродуктами грунт собирается и вывозится на месте утилизации. Вместо загрязненного снятого грунта завозится и укладывается свежий грунт.

Удаление из состава почвы нефтепродукта производится на этапе ликвидации последствий аварийного разлива путем создания ям-накопителей, перекачки собранных в ямы-накопители нефтепродуктов в автоцистерны, нанесением сорбента на зеркало нефтепродукта.

Рекультивация загрязненных нефтепродуктами земель проводится в несколько стадий. Сроки и стадии рекультивации определяются в соответствии с уровнем загрязнения, климатическими условиями и состоянием биогеоценоза.

Выделяется два уровня загрязнения:

− умеренное загрязнение (менее 6% остаточной нефтепродуктов в гумусовом горизонте почвы), которое может быть ликвидировано путем активизации процессов самоочищения агротехническими приёмами (внесением удобрений, поверхностной обработкой и глубоким рыхлением);

− сильное загрязнение (более 6% остаточных нефтепродуктов в гумусовом горизонте почвы), которое может быть ликвидировано путем проведения специальных мероприятий, способствующих созданию аэробных условий и активизации углеводородокисляющих процессов. На сильно загрязненных нефтепродуктами участках для ускорения процесса биодеградации нефтепродуктов вносятся биологические препараты, имеющие разрешение государственных служб к их применению.

На техническом этапе происходит выветривание нефтепродуктов, испарение и частичное разрушение легких фракций, фотоокисление нефтяных компонентов на поверхности почвы, восстановление микробиологических сообществ, развитие нефтеокисляющих микроорганизмов, частичное восстановление сообщества почвенных животных. Часть компонентов превращается в твёрдые продукты, что улучшает водно-воздушный режим почвы. Аэрация и увлажнение почвы в значительной мере способствуют интенсификации этих процессов, снижению концентрации нефтепродуктов и более равномерному её рассеиванию.

Биологический этап включает две стадии – пробный посев трав и фитомелиоративный с внесением минеральных удобрений и посевом устойчивых к загрязнению многолетних трав.

При умеренном загрязнении проводится только технический этап рекультивации в расчёте на самоочищение почвы, учитывая суглинистый состав почвы, проводится рыхление, преимущественно в виде отвальной обработки почвы на глубину до 20 см. Эти участки остаются в течение технического этапа рекультивации в виде пара (пахотный участок без посева). Там, где рыхление может привести к появлению эрозии, на загрязнённых нефтепродуктами участках проводится поверхностная обработка на глубину 8÷10 см с оставлением необработанных полос шириной 2÷3 м поперёк направлений господствующих ветров.

В течение технического этапа периодически проводится увлажнение загрязнённых участков, а в зимний период снегозадержание.

На биологическом этапе рекультивации вначале проводится пробный посев трав. Цель этого мероприятия - оценить остаточную фитотоксичность почвы, интенсифицировать процессы биодеградации нефтепродуктов и улучшения агрофизических свойств почвы, уточнить сроки перехода к заключительной стадии рекультивации. Перед пробным посевом трав проводится вспашка (на глубину загрязнения), рыхление и дискование. В подготовленную почву высеваются бобовые культуры (горох, люпин, и др.). На второй стадии биологического этапа спустя 1,5÷2,5 года после загрязнения проводится посев многолетних трав. Он начинается, если пробный посев трав дал всходы не менее чем на 75% площади. Перед посевом многолетних трав проводится боронование, внесение минеральных удобрений, культивация почвы. Внесение удобрений проводится с целью интенсификации жизнедеятельности микробных сообществ в почве и увеличения биомассы растений, что в свою очередь, способствует усилению процессов восстановления земель. Зеленая масса возделываемых трав по окончании рекультивации используется на рекультивируемом участке в качестве минерального удобрения. Работы по реабилитации считаются завершенными при достижении допустимого уровня остаточного содержания нефтепродуктов (и продуктов их трансформации) в почвах и грунтах, донных отложениях водных объектов, при котором:

- исключается поступление нефтепродуктов (и продуктов их трансформации) на сопредельные территории и в сопредельные среды;

- допускается использование земельных участков по их основному назначению;

- обеспечивается возможность целевого использования водных объектов без введения ограничений.

Применяемые методы рекультивации земель, подвергшихся загрязнению нефтепродуктами в результате возможной ЧС, включает в себя комплекс химических, биологических и технических мероприятий, направленных на восстановление нарушенного состояния компонентов окружающей природной среды.

В составе работ по рекультивации почв, загрязненных нефтепродуктами,

предусматривается:

− обследование нефтезагрязненных земель с применением инструментальных методов определения площади, глубины и степени загрязнения окружающей природной среды;

− механическое снятие загрязненного слоя грунта на глубину, превышающую 0,2 м от обнаружения нефтепродуктов, и удаление его на специально оборудованные площадки;

− подсыпка в места удаления нефтезагрязненного грунта на всю глубину свежим грунтом или песком;

− снижение токсического действия углеводородов с помощью известкования, внесения органических удобрений, сорбентов, бактериальных препаратов;

− выполнение процедуры комиссионной приема-сдачи рекультивированных земель и использования земель по целевому назначению. Для ускорения работ по реабилитации загрязненных территорий применяются диспергаторы (химические реагенты) и биохимические препараты (органические сорбенты, полученные на основе штаммов микроорганизмов). Однако использование диспергентов и биохимических препаратов разрешается только в исключительных случаях с разрешения природоохранных органов, поскольку бездумное применение может

привести к образованию очень высоких концентраций диспергированных нефтепродуктов, что может нанести серьезный ущерб флоре и фауне.

Приём рекультивируемых земель осуществляется после письменного извещения о завершении работ по рекультивации в органы местного самоуправления (постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель).

Мероприятия считаются завершенными после обязательного выполнения следующих этапов:

- прекращение сброса нефти и нефтепродуктов;

- сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально достижимого уровня, обусловленного техническими характеристиками используемых специальных средств;

- размещение собранных нефти и нефтепродуктов для их последующей утилизации, исключающее вторичное загрязнение производственных объектов и окружающей среды.

Указанные работы могут считаться завершенными при достижении допустимого уровня остаточного содержания нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в почве и грунтах при котором:

- исключается возможность поступления нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в сопредельные среды или на сопредельные территории;

- допускается использование земельных участков по их основному целевому назначению (с возможными ограничениями) или вводится режим консервации, обеспечивающий достижение санитарно – гигиенических нормативов содержания в почве нефти и нефтепродуктов (или продуктов их трансформации).

3.2. Восстановительные мероприятия.

3.2.1 Порядок обеспечения в зону ЧС (Н).

Склады ГСМ «разреза Бородинский», «Бородинское ПТУ» охраняет охранное предприятие ЧП «Редут» круглосуточно.

На АЗС дежурство несут операторы. При возникновении ЧС (Н) на одном из объектов руководитель решает на месте вопрос о выставлении оцепления из сотрудников МО МВД России «Бородинский».

На место ЧС (Н) осуществляется пропуск руководителей ликвидации нефтеразлива, личный состав ПСЧ-30, бригады скорой помощи и специалистов аварийно-спасательных формирований прибывших для ликвидации ЧС (Н).

3.2.2. Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов.

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Сроки исполнения (суток) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение в готовность средств пожаротушения: -Пополнение запаса пенообразования; -Зарядка огнетушителей; -Укомплектование пожарных щитов; | 2 3 1 | Личный персонал складов ГСМ и АЗС |
| 2 | Ремонт трубопроводов | 3 | Ремонтные бригады |
| 3 | Восстановление повреждений емкостей | 10 | Ремонтные бригады |
| 4 | Восстановление запаса (резерва) материально-технических средств | 30 | Руководители предприятий, организаций |

3.2.3. Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов.

По завершению ликвидации ЧС (Н) проводится обслуживание и приведение в готовность технических средств, восполнение запасов материальных ресурсов.

В первую очередь приводятся в готовность средства пожаротушения: огнетушители, пожарные щиты, подвижные средства пожаротушения, пополняется запас пенообразователя. Затем приводятся в готовность остальные технические средства, пополняются запасы материальных средств.

Приведение в готовность специальных технических средств и восполнение израсходованных материальных средств осуществляются за счет средств собственников складов ГСМ и АЗС.

Для организации работ по приведению в готовность всех средств объекта, где произошла ЧС (Н), готовится постановление главы города, на основании его издается приказ руководителя объекта, с приложением плана-графика выполнение работ по восстановлению работоспособности объекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

# Зона действия Плана, схема расположения объекта с границами зон повышенного риска и районов приоритетной защиты

Зона действия Плана и схема расположения объектов на территории города Бородино приведены на рисунке 1.1.

Под зоной действия Плана понимается зона, на которой проявляются поражающие факторы от возможных аварий (ЧС) на территории города Бородино и в которой действуют силы по ликвидации аварийных ситуаций.

Зона действия Плана с границами зон поражающих факторов представлена на рисунке 1.2.

Зона действия Плана с границами зон повышенного риска и районов приоритетной защиты показана на рисунке 1.3.

1.АЗС «Гарант», ул. Ленина, д. 66. Доставка нефтепродуктов на АЗС

осуществляется по дороге г. Заозерный - г. Бородино, ул. Ленина.

2.АЗС – 90 АО «Красноярскнефтепродукт» находится на ул. Кирова,18а. Доставка нефтепродуктов на АЗС по окружной дороге через промзону.

3. АЗС ИП Варданян Геворк Петросович, находится в промзоне, в районе автотракторного цеха. Доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется по окружной дороге через промзону.

4. АЗС ООО «Евро Ойл», находится в районе ремонтно-механического завода.

Доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется по окружной дороге через промзону.

5. АЗС ИП Лалетин Сергей Васильевич, находится на въезде в город Бородино, по ул. Магистральная, 20

6. Склад ГСМ и АЗС Филиала АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им М.И.Щадова» находится в промзоне, в 2.5 км от жилых кварталов. Нефтепродукты поступают со станции «Буйная», по железной дороге протяженностью 18 км.

7.Склад ГСМ «Бородинское ПТУ», находится в промзоне, в 3,6 км от жилых кварталов. Доставка нефтепродуктов на склады ГСМ осуществляется по железной дороге, со станции Буйная через станцию Урал, протяженность - 18 км.

Приложение 2

# Свойства

# нефтепродуктов и оценка риска возникновения ЧС (Н)

Таблица 2.1- Характеристика нефтепродуктов

| Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- |

| Бензины |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Название вещества |  |  |  |  |
| 1.1 Химическое | бензиновая фракция нефти |  |  |  |
| 1.2 Торговое | бензин А-80, бензин АИ-92. |  |  |  |
| 2 Формула | смесь углеводородов С6-243Н16-508 |  |  |  |
| 3 Состав |  |  |  |  |
| 3.1 Основной состав, % не менее | 99,86 |  |  |  |
| 3.2 Примеси, не более |  |  |  |  |
| - смола, мг/100 см3 | 3-5 |  |  |  |
| - сера, % | 0,1 |  |  |  |
| - свинец, % | 0,013-0,37 |  |  |  |
| - зольность, % | 0,1 |  |  |  |
| - механические примеси, вода | отсутствует |  |  |  |
| 4 Общие данные |  |  |  |  |
| 4.1 Молярная масса, кг/моль | 97,2 |  |  |  |
| 4.2 Выкипает в диапазоне температур, 0С | 70-205 |  |  |  |
| 4.3 Плотность при 20 0С, кг/м3 | 770 |  |  |  |
| 5 Данные о взрывопожароопасности |  |  |  |  |
| 5.1 Температура самовоспламенения, 0С | 255-370 |  |  |  |
| 5.2 Температура вспышки, 0С | минус 36 |  |  |  |
| 5.3 Концентрационные пределы взрываемости смеси с воздухом, % об. | 1-6 |  |  |  |
| 5.4 Область воспламенения, % | 0,76-5,16 |  |  |  |
| 5.5 Теплота сгорания, кДж/кг | 43641 |  |  |  |
| 6 Данные о токсической опасности: | токсичен |  |  |  |
| - класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | IV |  |  |  |
| - ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | 100 |  |  |  |
| - Летальная токсодоза LCt 50, мгмин/л | 350 |  |  |  |
| - ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 | 5,0 |  |  |  |
| 7 Реакционная способность | Хороший растворитель |  |  |  |
| 8 Коррозийная активность | Слабая |  |  |  |
| 9 Запах, цвет, агрегатное состояние | Бесцветная жидкость с характерным запахом |  |  |  |
| 10 Меры предосторожности | Герметизация оборудования, вентиляция помещений, индивидуальные средства защиты |  |  |  |
| 11 Информация о воздействии на людей | Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, органов дыхания и кожи, головокружение, тошноту, кашель, рвоту, потерю сознания |  |  |  |
| 12 Средства защиты | Фильтрующий противогаз марки БКФ или А, изолирующий противогаз ПШ-1 и ПШ-2, респираторы РПГ-67 с патроном, по норме одежда и обувь, не накапливающая зарядов статического электричества, защитные очки, резиновые перчатки |  |  |  |
| 13 Методы перевода вещества в безвредное состояние | При небольшом разливе в помещении собрать в отдельную тару, промыть место пролива горячей водой и протереть сухой тряпкой. При больших проливах откачать передвижным (переносным) насосом в отдельную емкость. При загорании тушить пеной, углекислым газом, перегретым паром, средствами СЖБ, составом 3,5, распыленной водой |  |  |  |
| 14 Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества | Вывести из опасной зоны на свежий воздух, смыть вещество водой с мылом, дать успокаивающие средства (сердечнососудистые и седативные препараты), искусственное дыхание при потере сознания |  |  |  |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |
| 1 Название вещества |  |  |  |  |
| 1.1 Химическое |  | дизельная фракция нефти |  |  |
| 1.2 Торговое |  | дизельное топливо (летнее, зимнее) |  |  |
| 2 Формула |  | Смесь углеводородов С14-51Н29-120 |  |  |
| 3 Состав |  | дизельное топливо «л» | дизельное топливо «з» |  |
| 3.1 Основной состав, % не менее |  | 99,97 | 99,8 |  |
| 3.2 Примеси, не более |  |  |  |  |
| - смола, мг/100 см3 |  | 30-40 |  |  |
| - сера, % |  | 0,2 |  |  |
| - свинец, % |  | 0,013-0,17 |  |  |
| - зольность, % |  | 0,01 |  |  |
| - массовая доля влаги |  | отсутствует |  |  |
| 4 Общие данные |  |  |  |  |
| 4.1 Молярная масса, кг/моль |  | 203,6 |  |  |
| 4.2 Выкипает в диапазоне температур, 0С |  | 280-360 | 280-340 |  |
| 4.3 Плотность при 20 0С, кг/м3 |  | 860 | 840 |  |
| 5 Данные о взрывопожароопасности |  | Горит при наличии источника пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси |  |  |
| 5.1 Температура самовоспламенения, 0С |  | 300 |  | 310 |
| 5.2 Температура вспышки, 0С |  | 40 |  | 35 |
| 5.3 Концентрационные пределы взрываемости смеси с воздухом, % об. |  | 2-3 |  | 2-3 |
| 5.4 Теплота сгорания, кДж/кг |  | 43419 |  | 43590 |
| 6 Данные о токсической опасности: |  | токсично |  |  |
| - класс опасности по ГОСТ 12.1.007 |  | IV |  |  |
| - ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |  | 300 |  |  |
| - Летальная токсодоза LCt 50, мгмин/л |  | 350 |  |  |
| - ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 |  | 90 |  |  |
| 7 Реакционная способность |  | Хороший растворитель |  |  |
| 8 Коррозийная активность |  | Слабая |  |  |
| 9 Запах, цвет, агрегатное состояние |  | Бесцветная жидкость с характерным запахом |  |  |
| 10 Меры предосторожности |  | Герметизация оборудования, вентиляция помещений, индивидуальные средства защиты |  |  |
| 11 Информация о воздействии на людей |  | Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, органов дыхания и кожи, головокружение, тошноту, кашель, рвоту, потерю сознания |  |  |
| 12 Средства защиты |  | Спецодежда по ГОСТ 12.4.112-82 Фильтрующий противогаз с коробкой марки БКФ, респиратор РПГ-67КД. Защитные очки марки ЗН4-72. Костюм прорезиненный, ботинки марки ЯтКЩ20, перчатки марки НКЛ |  |  |
| 13 Методы перевода вещества в безвредное состояние |  | При проливах откачать передвижным (переносным) насосом в отдельную емкость. При загорании тушить пеной, углекислым газом, перегретым паром, средствами СЖБ, составом 3,5, распыленной водой |  |  |
| 14 Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества |  | Вывести из опасной зоны на свежий воздух, смыть вещество водой с мылом, дать успокаивающие средства (сердечнососудистые и седативные препараты), искусственное дыхание при потере сознания |  |  |

Оценка риска возникновения ЧС (Н).

В настоящее время природные и техногенные чрезвычайные ситуации являются существенным источником риска для жизнедеятельности населения. Велик и их разрушительный эффект. Никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не превышает вызываемого ее ущерба. Ущерб окружающей среды должен быть на очень низком уровне, какой только можно достичь с учетом экономических и социальных факторов.

Концепция приемлемого риска является основой для рационального планирования мероприятий по обеспечению безопасности людей, с учетом экономических и социальных факторов. Она лежит в основе концепции обеспечения технологий безопасности для населения.

Рекомендуемый уровень приемлемого риска для населения 1.10 - в, аварий с катастрофическими последствиями на уровень 1.10 - 5 в году.

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на территории города связанной с разливом нефтепродуктов сможет быть:

- разгерметизация автоцистерны на пути подвоза в результате аварии;

- разгерметизация автоцистерны при проведении операции по сливу непосредственно на одной из АЗС.

Причинами возникновения аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов, как правило, являются:

- причины, связанные с отказом оборудования;

- ошибочное действие персонала.

К причинам связанным с отказом оборудования, результатом которых может стать разгерметизация автоцистерны на АЗС и железнодорожной цистерны на складах ГСМ филиалов ОАО «СУЭК – Красноярск».

Относятся различные скрытые внутренние дефекты:

- коррозия;

- брак сварных швов;

- усталостные явления метала.

Аварийный разлив нефтепродуктов при условии наличия данных скрытых дефектов, может произойти в результате каких либо внутренних или внешних воздействий.

Внутренние воздействия достаточной силы, способные привести к разрушению цистерны, в условиях ее эксплуатации маловероятны.

Внешние воздействия достаточной силы, способные привести к разгерметизации цистерны могут возникнуть в результате опрокидывания цистерны, это может произойти по причине наезда на препятствие или столкновение с автомобилем.

Обе эти причины в той или иной степени связаны ошибкой водителя автоцистерны.

Кроме того причиной возникновения аварийного разлива нефтепродуктов на территории АЗС являются аварийные проливы при сливе нефтепродуктов в резервуар. Возникновение аварии возможно в результате отказа оборудования, неверных действий персонала.

Аварийный разлив на складах ГСМ в объемах, сравнимых с объемами неземного резервуара, может возникнуть в результате разгерметизации наземного резервуара.

Причинами возникновения аварийных ситуаций, сопряженных с разливом нефтепродуктов могут стать:

- отказ оборудования;

- коррозия;

- брак сварных швов;

- усталостные явления металла.

Приложение 3

Характеристика неблагоприятных последствий ЧС (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС (Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий

1. Аварийные разливы нефтепродуктов.

При аварийном разливе нефтепродуктов на территории города негативные последствия для окружающей среды выражаются в загрязнении грунта, загазованности атмосферы продуктами испарения летучих органических соединений с поверхности разлива. Непосредственная угроза жизни для обслуживающего персонала на АЗС и населения проживающего в районе АЗС невелика, поскольку пары нефтепродуктов обладают относительно малой токсичностью.

Аварийный разлив возможен	при разгерметизации автоцистерны с максимальным объемом 16 м3 на площадке слива АЗС или на путях подвоза нефтепродуктов к АЗС. Это может произойти вследствие усталостных явлений, коррозии метала корпуса или аварийных швов или в результате последствий вероятного дорожно-транспортного происшествия.

При этом максимальная площадь разлива составит 160 м2.

На складах ГСМ АО «СУЭК– Красноярск» аварийные разливы нефтепродуктов возможны:

- на подъездных путях к складам ГСМ;

- на площадке слива.

Частичная разгерметизация железнодорожной цистерны возможна из – за отверстия или сквозной трещины вследствие установленных явлений или коррозии металла в корпус или сварном шве.

Площадь разлива может составлять около 100 м2.

Менее вероятная авария – полная разгерметизация железнодорожной цистерны при сходе ее с рельсов, опрокидывании. Это может произойти в пути следования или непосредственно на складе ГСМ при неправильных действиях машиниста тепловоза, составителя или неисправном состоянии пути.

При разгерметизации железнодорожной цистерны объемом 77 м3 площадь разлива составит 700 м2.

Кроме этого возможна разгерметизация резервуара хранения нефтепродуктов частичная, с площадью разлива 80 м2 или наименее вероятная, наиболее опасная – полная разгерметизация резервуара вместимостью 160 м3 с площадью разлива 375 м2.

В Таблице 1 представлена классификация уровней разливов нефтепродуктов в зависимости от объема или площади разлива.

### Таблица 3.1 - Классификация уровней разливов нефтепродуктов

| Уровень разлива нефтепродуктов | Объем разлива нефтепродукта | Границы зоны разлива нефтепродукта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Локальный | От нижнего уровня разлива до 100тонн | В пределах территории объекта |
| Местный | До 100 тонн | Если выходит за пределы объекта |
|  | от 100 до 500 тонн | В пределах муниципального образования |
| Территориальный | От 100 до 500 тонн | Если выходят за пределы муниципального образования |
|  | От 500 до 1000 тонн | В пределах субъекта РФ |
| Региональный | От 500 до 1000 тонн | Если не выходит за пределы субъекта РФ |
|  | От 1000 до 5000 тонн | В пределах субъекта РФ |
| Федеральный | Независимо от объема | Выходит за территорию РФ |

- Взрыв и пожар пролива нефтепродуктов.

В случае пожара на поверхности разлива создается угроза жизни персонала АЗС и складов ГСМ ввиду термического воздействия пожара, высокой токсичности продуктов горения, поступающих в атмосферу, а также действия ударной волны при возможности взрыве. Опасность загрязнения природной среды продуктами сгорания нефтепродуктов очень высока. Летний период является наиболее опасным с точки зрения воздействия на окружающую среду.

При пожаре в резервуаре с нефтепродуктами возможно развитие аварийной ситуации по двум направлениям:

- пожар в резервуаре без выброса горящей жидкости;

- пожар с выбросом горящей жидкости.

Для этих ситуаций воздействия на природную среду будет совпадать.

Приложение 4

Календарный план оперативных мероприятий ЧС (Н) и

документы, регламентирующие порядок реагирования на разливы

нефтепродуктов, не попадающих под классификацию ЧС (Н)

(для МО не предусмотрено)

Приложение 5

# Р А С Ч Е Т

достаточности сил и средств с учетом их дислокации и сбор разлитого нефтепродукта

Таблица 5.1

| Наиболее характерные ЧС | Объем пролитого нефтепродукта м3 |  | Средства для сбора (откачки) |  |  |  | Емкости для сбора нефтепродуктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Подлежит сбору (откачке) | Наименование | Количество шт. | Произведено м3/час | Время сбора (откачка) час |  |
| Полная разгерметизация резервуара 160 м3 с проливом в обваловании | 123 | 160 | Автоцистерны | 5 | 30 | 1-00 | Резервуар 75 м3 автоцистерны |
| Полная разгерметизация автоцистерны 160м3 на площадке слива | 7,7 | 10 | Самотеком, | 1 | - | - | Резервный резервуар 20 м3 |
| Полная разгерметизация автоцистерны 160м3 на одной из улиц города | 16 | 16 | автоцистерны | 3 | 10 | 1,5-00 | Резервный резервуар 20 м3 автоцистерны |

2. Снятие загрязненного грунта

Таблица 5.2

| Наиболее характерные ЧС | Объем загрязненного грунта подлежащего снятию м3 | Способ снятия и объем м3 | Силы и средства для снятия | Количество | Произведено м3/час | Время необходимое для снятия час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полная разгерметизация ж/д цистерны на складе ГСМ на сливной эстокаде | 50 | Техникой 30 Вручную 20 | Экскаватор Персонал склада | 1 10 | 10 0,5*10=5 | 3ч. 4ч. |
| Полная разгерметизация автоцистерны на площадке слива АЗС | 10 | Техникой 9 Вручную 1 | Экскаватор Персонал АЗС | 1 1 | 10 0,5*1=0,5 | 3ч. 2ч. |
| Полная разгерметизация автоцистерны на улице города | 15 | Техникой 10 Вручную 5 | Экскаватор НАСФ | 1 10 | 10 0,5*10=5 | 1ч. 1ч. |

- Вывоз загрязненного и завоз свежего грунта

Таблица 5.3

| Наиболее характерные ЧС(Н) | Кол-во тона |  | транспорт | Кол-во | Грузоподъемность тонн | Кол-во рейсов | Время одного рейса (ч.) |  | Всего времени (ч.) |  | Общее время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вывоз | ввоз |  |  |  |  | вывоз | ввоз | вывоз | ввоз |  |
| Полная разгерметизация ж/д цистерны на сливной эстокаде | 90 | 90 | КАМАЗ | 3 | 16 | 2 | 0,30 | 0,30 | 1ч. | 1ч. | 2ч. |
| Полная разгерметизация автоцистерны на площадке слива АЗС | 18 | 18 | КАМАЗ | 1 | 16 | 1 | 0,30ч. | 0,30ч. | 0,30ч. | 0,30ч. | 1ч. |
| Полная разгерметизация автоцистерны на улице города | 15 | 15 | ЗИЛ | 3 | 4 | 4 | 0,30ч. | 0,30ч. | 0,30ч. | 0,30ч. | 4ч. |

4. Общее количество сил и средств

а) силы и средства ООО «Агропромкомплект» и ООО «Коммунальные системы»

Таблица 5.4

| Организации привлекающие для ликвидации ЧС (Н) | Перечень сил и средств привлекаемых для ликвидации ЧС(Н) | Кол-во | Время прибытия | Способ доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО « Агропромкомплект» | Личный состав Грузовой транспорт Бульдозер Ассенизаторская машина | 20 чел. 7 ед. 1 ед. 2 ед. | 10 мин. | Своим ходом |
| ООО «Коммунальные системы» | Личный состав Грейдер Бульдозер Грузовой транспорт | 15 чел. 1 ед. 2 ед. 3 ед. | 10 мин. | Своим ходом |

б) Силы и средства филиала

АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский»

Таблица 5.5

| Организации привлечения для ликвидации ЧС (Н) | Перечень сил и средств привлекаемых для ликвидации ЧС(Н) | Количество | Время прибытия | Способ прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок «Складское хозяйство» Авто - транспортный цех | Персонал склада ГСМ и АЗС НАСФ АСФ Трактор Экскаватор Бульдозер Самосвал | 23 чел. 4 чел. 15 чел. 1 ед. 2 ед. 1 ед. 8 ед. | 10 мин. | Своим ходом |

в) дополнительно привлекаемые силы и средства

Таблица 5.6

| Перечень организаций привлекаемых для ликвидации ЧС(Н) | Перечень сил и средств привлекаемые для ликвидации ЧС(Н) | Количество | Время прибытия | Способ доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «ПСЧ-30» МЧС России по Красноярскому краю | Личный состав Спец. автомобиль | 26 чел. 4 ед. | 10 мин. | Своим ходом |
| Скорая медицинская помощь | Личный состав Спец. автомобиль | 3 чел. 1 ед. | 10 мин. | Своим ходом |
| МО МВД России «Бородинский» | Личный состав Автомобиль | 3 чел. 1 ед. | 10 мин. | Своим ходом |

Финансовые и материальные резервы созданы организациями на основании положений о создании комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования в мирное и военное время и создании финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Приложение 6

Декларация промышленной безопасности

(не требуется)

Приложение 7

Заключение экспертной организации

Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, имеющих опасные производственные объекты,

разрабатывающих Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

| № п/п | Опасный производственный объект |  |  | Сведения об организации |  |  |  | Тип нефти и нефтепродукта, т. прогнозируемый уровень ЧС (Н) | Полное наименование, срок действия и зона действия Плана по предупреждению и ликвидации ЧС (Н) | Наименование и правовой статус обслуживаемого аварийно – спасательного формирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное наименование | Местонахождение (почтовый индекс, адрес) | Регистрационный № и дата регистрации | Полное наименование и отраслевая принадлежность | Почтовый индекс, адрес, телефон факс, е-mail | Код организации по ОКПО и ведомственной принадлежности организации по ОКОГУ | Должность и ФИО руководителя |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Склад ГСМ и АЗС Филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И.Щадова» | 663981 г. Бородино промзона |  | Филиал АО СУЭК – Красноярск «Разрез Бородинский им. М.И.Щадова»» | 663981 г. Бородино ул. Ленина, 33 Тел.4-37-02 | ОКПО 05770858 ОКОГУ 13268 | Управляющий Лалетин Николай Иннокентьевич | А-80-90т ДТ-450т | План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Срок действия- с декабря 2016 года. Зона действия плана – территория склада | АСФ на право ведения газоспасательных работ |
| 2. | Склад ГСМ АО «СУЭК – Красноярск» «Бородинское ПТУ» | 663981 г. Бородино, промзона |  | Филиал АО СУЭК – Красноярск «Бородинское ПТУ» | 663981, г. Бородино промзона тел.4-36-48 | ОКПО 79873122 ОКОГУ 13268 | Управляющий филиалом Карпов Андрей Николаевич | Масло М 14 г2 – 40 т керосин – 5 т ДТ-600 т СТП-8т | План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Срок действия- с ноября 2012 года. Зона действия плана – территория склада | Профессиональное аварийно-спасательное формирование ЗАО «Зелёный город» газоспасательные работы |

Приложение 9

Сведения о разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

| № п/п | Организация обязанная иметь План или муниципальное образование, адрес, телефон | Реквизиты организации – разработчика (соразработчика) Плана | Дата разработки | Экспертная организация | Дата проведения экспертизы | Организация (орган), утверждавшая План | Дата утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 663981 Администрация г. Бородино, ул. Горького, 5 4-41-61 | Гл. специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации г. Бородино В.В.Грецов | 25.11.2018 |  |  | План отправлен на утверждение |  |
| 2 | Склад ГСМ и АЗС, АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» 663981 г. Бородино, ул. Ленина, 33, 4-37-02 | Разработан группой специалистов АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» | 15.07.2016 | Согласовано с Ростехнадзором Енисейским управлением 01.11.2016 |  |  | 07.08.2016 |
| 3 | Склад ГСМ АО «СУЭК – Красноярск» «Бородинское ПТУ» 663981 г. Бородино, промзона 4-36-48 | ООО «Промтехэкспертиза» | 2012 год | Госэкспертиза МЧС России Сибирский филиал |  |  | с 23.10.2018 продлён срок действия |

# Приложение 10

Финансовые и материальные резервы

Финансирование мероприятий по ликвидации аварий и ЧС природного характера предусматривается за счет средств объектов, а также соответствующих статей федерального бюджета, страхового фонда и других источников. Финансирование мероприятий по ликвидации аварий и ЧС (Н), связанных с производственной деятельностью (техногенного характера) предусматривается за счет средств предприятий.

С целью экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации ЧС из средств предприятий создаются резервы финансовых и материальных ресурсов (постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340). Номенклатура и объем резервов финансовых и материальны ресурсов, порядок создания, использование и восполнение резервов, определяются руководством предприятий.

Создание резервов осуществляется путем выделения из соответствующих бюджетных средств, предусмотренных на предупреждение и ликвидацию аварий и ЧС, средств страховых фондов, полученных в результате целевых видов страхования риска особо крупных аварий и катастроф, фиксированных объемов продовольственных, медицинских и других материально-технических ресурсов, ежегодно выделяемых для этих целей.

Потребность в технических средствах, материалах, приспособлениях, инструментах, инвентаре и их количестве, необходимых при ликвидации аварий и ЧС на объектах города Бородино предусмотрена для каждой аварийной службы согласно нормативным документам.

Постановлением администрации города Бородино от 13.11.2018 №1048 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Бородино» созданы материальные резервы при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе.

На территории объектов предусмотрено хранение аварийного запаса материалов, инструментов, ГСМ, спецодежды, спецобуви, СИЗ (согласно номенклатуры и перечню). Ущерб, нанесенный здоровью или имуществу третьих лиц или окружающей

природной среде, предусмотрено компенсировать из средств страховых компаний. Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта имеются у предприятий и ИП.

Материальные резервы при ЧС (Н) предусматривают проведение:

− аварийно-спасательных работ;

− восстановление работоспособности объекта;

− оказание первой помощи пострадавшим.

Материальные резервы на объектах (объектовые резервы) включают неснижаемый запас сорбентов для ликвидации разлива нефтепродуктов до 20 л и резервы организаций.

Материальные резервы для ликвидации чрезвычайных ситуаций созданы на предприятиях ООО «Агропромкомплект», ООО «СибЭКОпром», Бородинском участке Восточного филиала АО «КрасЭКо», филиале АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ».

Ежегодно в фонд непредвиденных расходов, в том числе и на ликвидации ЧС (Н) администрация города выделяет 250.000 рублей, согласно решения городского Совета депутатов от 23.09.2005 «Об утверждении Положения о резервном фонде администрации г. Бородино».

Приложение 11

Алгоритм принятия решения

После получения информации об аварийном разливе нефтепродуктов на одном из объектов на территории города:

1. Происходит оповещение руководящего состава администрации, предприятий (дежурный по службе «ЕДДС», оператор АЗС, склада ГСМ);

2. Локализация очага разлива (пожара) дежурными силами на АЗС, складах ГСМ;

3. Осмотр места разлива (пожара) руководителями, приведение в готовность силы и средства предприятий, городского звена ТП РСЧС;

4. Эвакуация персонала АЗС, склада ГСМ, организация медицинской помощи;

5. Разведка очагов разлива (пожара), контроль обстановки;

6. Организация тушения пожара, утилизация загрязненной земли;

7. Возврат сил и средств предприятий, городского звена ТП РСЧС на месте постоянной дислокации;

8. Подведение итогов работы в очаге разлива (пожара) доклад о выполнении операции по ликвидации ЧС (Н).

Приложение 12

Сведения о наличии резервов материальных средств на ликвидацию возможных ЧС природного и техногенного характера в АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ», АО «СУЭК – Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» и АЗС города Бородино по состоянию на 20.05.2019 года

| № п/п | Наименование резервных МТС | Ед. изм. | Кол-во создан-ных запасов | Место складирования, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба стальная Д-273 мм | т | - |  |
|  | Д-159 мм | т | 1,4 | Центральный склад филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ», начальник службы МТС (8 39168 4 36 13) ¦ - |
|  | Д-57, 325 мм водопроводные | т | - | - ¦ ¦ - |
|  | Д-57, 325 мм газопроводные | т | - | - ¦ ¦ - |
| 2. | Труба чугунная напорная | т | - | - ¦ ¦ - |
|  | Д-100 мм | т | - | - ¦ ¦ - |
|  | Д-150 мм | т | - | - ¦ ¦ - |
| 3. | Трубы к котлам высокого давления | т | - | - ¦ ¦ - |
| 4. | Запорная арматура: в т.ч. |  | - | - ¦ ¦ - |
|  | - задвижка ДУ 32 Ру 10 | шт. | - | - ¦ ¦ - |
|  | - задвижка ДУ 50 Ру 10 | шт. | 2 | - ¦ ¦ - |
|  | - задвижка ДУ 80 Ру 10 | шт. | 10 | - ¦ ¦ - |
|  | - задвижка ДУ 400 Ру 10 | шт. | 10 | - ¦ ¦ - |
| 5. | Радиаторы, батареи отопительные | шт. | 89 | - ¦ ¦ - |
| 6. | Насосы центробежные: в т.ч. | шт. | 10 | - ¦ ¦ - |
|  | - ЭЦВ-5-80 | шт. | 2 | - ¦ ¦ - |
| 7. | Двигатели электрические: в т.ч. | шт. | 9 | - ¦ ¦ - |
|  | 4,0-4,5 кВт | шт. | 3 | - ¦ ¦ - |
|  | 7,5 кВт | шт. | 2 | - ¦ ¦ - |
| 8. | Электронагреватели | шт. | - | - ¦ ¦ - |
|  | - ТЭН |  | - | - ¦ ¦ - |
| 9. | Воздухонагреватели | шт. | 5 | - ¦ ¦ - |
| 10. | Трансформаторы различной мощности: в т.ч. | шт. | 5 | - ¦ ¦ - |
|  | - 250 кВт | шт. | - | - ¦ ¦ -- |
|  | - ТС-500 | шт. | - | - ¦ ¦ - |
| 11* | Другие МТС не вошедшие в перечень |  | - | - ¦ ¦ - |
| 12. | Труба стальная водогазопроводная д,15мм | м | 20 | Склад Бородинского участка Восточного филиала АО «КрасЭКо» , 8 923 274 10 09 |
| 13. | Д-20мм | м | 20 | -//- |
| 14 | Д-32мм | м | 20 | -//- |
| 15 | Д-40мм | м | 20 | -//- |
| 16 | Д-50мм | м | 32 | -//- |
| 17 | Д-76мм | м | 16 | -//- |
| 18 | Электроды | кг | 15 | -//- |
| 19 | Железо лист 0,8мм | кг | 50 | -//- |
| 20 | Вентиль д.20чк | шт | 5 | -//- |
| 21 | Д - 32чк | шт | 5 | -//- |
| 22 | Д – 15бронзовый | шт | 4 | -//- |
| 23 | Задвижка чк. Д-50 | шт | 1 | -//- |
| 24 | Чк Д - 80 | шт | 4 | -//- |
| 25 | Чк Д-100 | шт | 2 | -//- |
| 26 | Радиаторы 4 секции | шт | 3 | -//- |
| 27 | Гвозди | кг | 50 | -//- |
| 28 | Кирпич | шт | 100 | -//- |
| 29 | Цемент | кг | 950 | -//- |
| 30 | Отводы чк. Д - 50 | шт | 2 | -//- |
| 31 | Сталь катаная Д – 6,5 | кг | 50 | -//- |
| 32 | Стекло (1*08; 1*1,3; 1,3*1,9) | м2 | 500 | -//- |
| 33 | Пробка радиаторная глухая | шт | 10 | -//- |
| 34 | Автомат 63А | шт | 1 | -//- |
| 35 | Шифер | м2 | 20 | -//- |
| 36 | Энерголес | м3 | 7,5 | -//- |
| 37 | Ацетилен | м3 | 11 | -//- |
| 38 | Кислород | м3 | 12 | -//- |
| 39 | Бензин А80 | л | 20 | -//- |
| 40 | Лампа паяльная | шт | 1 | -//- |
| 41 | Рукав Д-25 | м | 30 | -//- |
| 42* | Другие МТС не вошедшие в перечень |  | - | Склад ООО «Агропромкомплект», ООО «СибЭКОпром» 8- 913 -532- 25- 44 |
| 43 | Уголь | тн | 10 | -//- |
| 44 | Гидрохлорит натрия | кг | 2520 | -//- |
| 45 | Хомуты ремонтные (101-159) | шт | 8 | -//- |
| 46 | Труба п/э Ф 50 | м | 30 | -//- |
| 47 | Труба п/э Ф 90 | м | 30 | -//- |
| 48 | Задвижка ДУ 400 Ру 10 | шт. | 1 | -//- |
| 49 | Задвижка ДУ 200 Ру 10 | шт. | 2 | -//- |
| 50 | Задвижка ДУ 150 Ру 10 | шт. | 2 | -//- |
| 51 | Кабель КВВГ 10Х1,5 | м | 600 | -//- |
| 52 | Техническая резина | кг | 17 | -//- |
| 53 | Отсев щебня | М3 | 100 | -//- |

Приложение 13

# Принципы взаимодействия со средствами массовой информации

При возникновении чрезвычайной ситуации на объекте в существующих условиях особую роль играет организация работы персонала объекта, руководства предприятия или представителей администрации города с представителями средств массовой информации (СМИ). Как правило, журналисты, в поисках «жареных фактов» не пренебрегают никакими средствами в добыче информации. Зачастую, получаемая ими информация может носить необъективный характер и искажать существующее положение дел. Особую озабоченность общественности в настоящее время вызывают вопросы безопасности людей и охраны окружающей среды. При возникновении аварийных ситуаций, СМИ в первую очередь настроены на поиски промахов и ошибок, допускаемых предприятиями при организации того или иного процесса, основной целью некоторых представителей СМИ является попытка обвинить предприятие или руководителей города в некомпетентности или экономии на безопасности.

При наступлении кризисной ситуации персонал и руководство предприятия или Общества подвергаются массированному натиску журналистов, официальных властей и т.д. Ниже даются некоторые рекомендации по организации работы персонала предприятий и организаций с представителями СМИ, которые учитывают специфику такого общения и позволят избежать некоторых ошибок. Зачастую пресса узнает о ЧС в то же самое время, что и привлекаемые и контролирующие организации, и нередко прибывает на место аварии вместе с ними. По прибытии журналисты надеются попасть в те районы, в которые хотят. Они также будут ожидать немедленной информации и проведение брифинга. Если предусмотреть эту ситуацию, журналисты вряд ли смогут внести неточности и искаженные факты и так в непростую ситуацию. Нижеследующие пункты предназначены тому, кто будет отвечать за работу

со средствами массовой информации.

Что нужно журналистам:

Следует помнить, что задачи журналистов не совпадают с задачами руководства операции по ЛР (Н). В целом, журналистам присуща следующая иерархия приоритетов:

1. Возбудить интерес читателей, слушателей, зрителей;

2. Получить прямую информацию;

3. Доставить свои репортажи к публикации вовремя.

Что хочет знать общественность:

1. Что произошло.

2. Почему это произошло.

3. Что предпринимают власти и руководство аварийного объекта.

4. Что будет дальше.

5. Что будет предпринято для предотвращения подобной аварии в будущем?

Следует помнить, что представители прессы обычно не являются специалистами по вопросам ЛР (Н), поэтому ответственный за связи с прессой будет иметь ряд преимуществ:

− он будет знать основные принципы реагирования на разлив и поэтому сможет ответить на вопросы уверенно и компетентно;

− он будет ближе к источнику информации и сам будет информирован в отношении действий и стратегии руководства операции.

Задача руководства операции:

Первостепенной задачей руководства операции, несомненно, будет ликвидация разлива наиболее целесообразным и эффективным способом.

Однако следует признать, что на самом деле придется бороться на два фронта:

1. Ликвидировать разлив нефтепродуктов;

2. Поддерживать связи со средствами массовой информации.

При небольших разливах связи с прессой могут иметь даже большее значение. В то время как продолжительные очистные операции вряд ли вызовут большой интерес со стороны средств массовой информации. Трудно переоценить значение связей с общественностью. Даже, если операция по ликвидации разлива будет вестись наилучшим образом и в точном соответствии с Планом ЛР(Н), события могут быть представлены как полный провал, если не наладить с прессой нормальных отношений, в некоторых случаях операция не будет идти так гладко по разным причинам,

как уважительным, так и неуважительным. В этом случае отношения с прессой будут особенно важными для обеспечения контролируемого информирования и предотвращения искажения фактов.

Обязанности ответственного за связь с прессой:

Имеется несколько вопросов, которые необходимо решить до того, как

произошла авария:

1. Заранее спланировать, где будут проводиться пресс-конференции.

2. Отвести помещение для прессы, которое будет использоваться ответственным за связи с прессой на протяжении всей операции по ЛР (Н).

3. Назначить заранее номера телефона и факса, по которому журналисты смогут связаться с ответственным за связи с прессой.

4. Подобрать заранее номера телефонов и факсов местных и центральных газет, теле- и радиостанций. Если возможно, заранее выяснить имена журналистов, которые вероятно будут освещать операции по ликвидации разлива, поскольку это область их деятельности. Получение этой информации имеет большое значение для того, чтобы руководство могло заранее выработать линию отношений с прессой, а не реагировать на проблемы по мере их возникновения.

5. Спланировать заранее время ежедневных пресс-конференций, это уменьшит количество проблем, возникающих изо дня в день. Хорошая подготовка поможет установить хорошие отношения со СМИ. Однако не все можно предусмотреть заранее, поэтому следует придерживаться принципа: Будь гибким!

Пресс-релизы:

Необходимо выработать предупреждающую стратегию в отношениях со средствами массовой информации. Это поможет руководству операции демонстрировать полное владение ситуацией и создать правильное представление в СМИ. Это также поможет избежать получения прессой искаженной информации из других источников или хотя бы снизить такую вероятность. Основной способ информирования журналистов это с помощью пресс-релизов. Пресс-релизы могут раздаваться ежедневно на пресс-конференциях или рассылаться факсом или электронной почтой заранее. Существует несколько основных принципов составления пресс - релизов:

- они должны быть короткими - одна страница по возможности;

- представлять основные факты короткими несложными предложениями;

- они должны содержать что-то позитивное, например, что предпринимается для предупреждения загрязнения чувствительных районов;

- четко показывать роль руководства и их действия;

- содержать имена, адреса, номера телефонов, факсов, где можно получить дальнейшую информацию.

Есть ошибки, которые следует избегать при составлении пресс-релизов.

Эти ошибки не способствуют обеспечению фактической информацией и могут повредить доверию руководству, если впоследствии окажется, что была представлена неточная информация. Поэтому пресс-релизы не должны:

- содержать рассуждения о причине аварии;

- обвинять кого-либо - это обязанность суда;

- признавать вину за аварию;

- содержать технические термины, которые непонятны журналистам и общественности.

Руководство по проведению интервью:

Пресс-релизы, вероятно, являются лучшим средством передать в простом виде основные факты, касающиеся разлива, и являются лучшей возможностью представить в письменном виде, что предпринимается руководством для ликвидации аварии. Однако могут создаться ситуации, когда пресс-релизы окажутся недостаточны. Журналисты могут потребовать более подробную информацию и руководство операцией должно сделать все возможное для предоставления полных и честных ответов. Кроме того, радио и телевидение захотят получить интервью у ответственных лиц, руководящих операцией. Основы общения со СМИ, представленные в предыдущих параграфах, применимы и в этом случае, но, кроме того, ответственному за связи с прессой следует соблюдать определенные правила проведения интервью для обеспечения наилучших результатов:

− информация должна быть краткой и придерживаться сути.

- длинные и витиеватые заявления раздражают журналистов и создают проблемы для редакторов радио и телевидения;

− приготовить заранее в письменном виде список тем, которые вы хотите осветить, и не бояться повторять их в ответ на вопросы, если это необходимо;

− давайте краткие и простые ответы на вопросы;

− заучите наиболее важные заявления и произносите их, не глядя в записи;

− придерживайтесь фактов: избегайте предположений и догадок;

− избегайте ненужных прилагательных - "Незначительный" разлив по понятиям специалистов является "значительным" разливом в терминологии журналистов;

− все время будьте настороже и обдумывайте каждое слово, как если бы велась запись. Хороший журналист всегда при исполнении обязанностей;

− сохраняйте спокойствие и обдумывайте каждый ответ. Если вы не знаете ответа, так и скажите, не высказывайте догадок. Если нужно, предложите получить информацию как можно скорее;

− не теряйте чувства ответственности. Не волнуйтесь, если вопросы трудные. Если вам кажется, что вы уже ответили на вопрос, так и скажите;

− помните, что журналисты не являются специалистами в этой области;

− будьте терпеливы и невозмутимы. Давайте простые ответы и не пользуйтесь специальной терминологией;

− не теряйте спокойствия, даже если вам задают провокационные вопросы;

− если необходимо, пользуйтесь доской или слайдами для объяснения сложных вопросов;

− если во время ответа вас прерывают, сначала договорите начатую фразу, прежде чем ответить на новый вопрос;

− если вы не расслышали или не поняли вопрос, попросите его повторить. Не отвечайте, пока вы точно не поймете вопрос;

− оставайтесь естественным, но не расслабляйтесь. Следите, чтобы ваше внимание не рассеивалось.

Данное руководство применимо также и к проведению конференций с участием нескольких журналистов, а также к проведению интервью на радио или телевидении. На пресс-конференциях такого рода полезно воспользоваться помощью специалиста для ответа на технические вопросы. Однако не следует передавать пресс-конференцию специалисту, обращение к специалисту должно осуществляться через ответственного за связи с прессой, который обычно ведет пресс-конференцию. В этом случае можно избежать противоречивой информации.

Приложение 14

# Рекомендуемые технологии сбора нефти и методика оценки ущерба

Ликвидация чрезвычайной ситуации связанной с разливом нефтепродуктов на АЗС и складах ГСМ включает в себя проведение следующих технологий:

- технологии по сбору нефтепродуктов;

- технологии по сбору и вывозу загрязненного грунта;

- технологии по утилизации загрязненного грунта;

- технологии по проведению восстановительных работ.

При проливах нефтепродуктов на открытых площадках АЗС и складов ГСМ поверхность пролива покрывают пеной из огнетушителей, затем засыпают песком. Собирают, сгружают в самосвалы и вывозят на утилизацию.

Зимой место пролива засыпают песком, с дальнейшим сбором и вывозом на утилизацию.

Сбор пролива за пределами обвалований и площадок АЗС и складов ГСМ производится путем сбора и вывоза загрязненного грунта и завоза свежего грунта.

При большом разливе за пределами площадок АЗС и обвалований складов ГСМ сбор нефтепродуктов осуществляется путем устройства котлована или обвалования в пониженных рельефах местности.

Ручной сбор применяется при ликвидации загрязнений в труднопроходимых для техники местах. Концентрация паров нефтепродуктов в воздухе не должна превышать предельно допустимую взрывоопасную концентрацию (5% от нижнего

концентрационного предела распространения пламени), что для нефтепродуктов составляет 2,1 г/м3 воздуха. Бригады по очистке собирают загрязнения, загрязненные нефтепродуктами, отложения и мусор, используя лопаты, скребки, вилы, совки, черпаки, распылители сорбента, ведра, переносные емкости. Они соскабливают нефтепродукты с поверхностей или засыпают их сорбентами. Работы по ручной очистке ведутся по направлению от чистых участков к загрязненным нефтепродуктами участкам с тем, чтобы рабочие не ходили по пятнам нефтепродуктов. Собранный материал помещается непосредственно в пластиковые мешки, бочки или другие контейнеры для транспортировки. При переноске контейнеров на площадку временного хранения, они должны весить не более 50 кг. Чтобы избежать разливов, контейнеры не переполняются и не перетаскиваются по земле. Остаточные загрязнения нефтепродуктов на поверхности земли, которые не могут быть удалены насосами и механизированными способами, удаляются с использованием сорбентов. Целесообразно использовать сорбенты на основе естественных материалов (мох, торф, уголь, опилки и т. п.). Загрязненные кустарники и деревья очищаются струями воды помпой под давлением 0,6-0,8 МПа, при низких температурах применяют воду с температурой 30-40 С.

Технологии сбора нефтепродуктов:

- снятие и вывоз нефтенасыщенного грунта;

-использование откачивающих устройств

-использование сорбентов

Самовсасывающие насосы:

а) передвижные б) стационарные

Вакуумируемые автоцистерны.

Изделия из сорбентов:

а) подушки б) пластилины в) рулоны г) салфетки

Бесформенные сорбенты:

а) дисперсные б) крошка в) гранулы

На заасфальтированных или бетонированных участках территории объекта доочистка проводится путем смыва остаточных загрязнений в сеть производственно-дождевой канализации.

Работы по ЛЧС(Н) требуют обязательного выполнения следующих этапов:

1. Прекращение утечки нефтепродуктов.

2. Сбор разлившихся нефтепродуктов до максимально достижимого уровня обусловленного техническими характеристиками специального оборудования и техники.

3. Размещение собранных нефтепродуктов в резервуарах или ёмкостях, исключающее их утечку.

4. Размещение загрязненного нефтепродуктами грунта, сорбентов и других отходов на специальных площадках, исключающее вторичное загрязнение окружающей среды.

Заключительным этапом ликвидации последствий разлива является уборка замазученности и рекультивация почвенно-растительного слоя. Этап наиболее продолжительный - до 90 часов. После оценки ситуации в районе аварийного разлива производят доставку необходимых технических средств для ликвидации загрязнения. В

первую очередь доставляются технические средства для локализации разлива и сбора разлитого нефтепродукта, а также вспомогательные технические средства, необходимые для проведения указанных работ. Одновременно на место аварии поставляются погрузочно-разгрузочные механизмы.

Обслуживающий персонал доставляется к месту аварии совместно с техникой (в кабинах транспортных средств) и на вахтовых машинах. В последнюю очередь доставляются технические средства для окончательной очистки грунтовой поверхностей (сорбенты, и т.п.) и для рекультивации почв. Сбор разлившихся нефтепродуктов осуществляется с использованием вакуумной машины для сбора нефтепродуктов, ткани для сбора с поверхности с последующим отжимом ее в отжимном устройстве. Сбор остатков нефтепродуктов в труднодоступных местах осуществляется с использованием имеющихся в наличии АСФ сорбентов типа «Нефтесорб», «Экосорб» с последующим сбором в емкости для замазученного песка.

Реабилитация асфальтовых покрытий после сбора нефтепродуктов осуществляется промыванием растворами моющих средств. Реабилитация газонов осуществляется на основании результатов анализов загрязнения почв, имеющимся силами и средствами.

Основными видами работ, выполняемыми при ликвидации разливов

нефтепродуктов, являются:

−доставка технических средств к месту разлива нефтепродуктов;

−локализация загрязнения;

−сбор нефтепродуктов с загрязненной поверхности;

−контроль произведенных работ и рекультивация почв.

Сбор нефтезагрязнений с водной и грунтовой поверхности. Физический метод - сбор:

Задачей этой группы физических методов является сбор загрязненных материалов (породы, мусора и растительности) с поверхности земли для переработки.

Методы включают:

−ручной сбор;

−вакуумные системы;

−механический сбор;

−инертные сорбенты.

Загрязненные материалы могут помещаться прямо в пластиковые мешки, бочки или другие емкости для перевозки.

Вакуумные системы

На вооружении АСФ имеется вакуумная машина для сбора нефтепродуктов различных модификаций. Вакуумные системы используют, в первую очередь, в местах естественного скопления нефтепродукта (в понижениях и углублениях), или там, куда они были согнаны в процессе ЛАРН (канавах, траншеях). Двойная система смывания и вакуумного сбора может быть использована в трудно доступных, местах, например, между оборудованием (загроможденное пространство). Вакуумные системы обеспечивают быстрый и эффективный сбор больших объемов нефтепродуктов. Вакуумные системы способны обрабатывать большинство вязких жидкостей при наличии значительного количества мелкого мусора.

Сорбенты

Сорбенты предназначены для быстрой локализации, сбора и очистки загрязненной среды (грунтов и воды, включая оборотную, технологическую и ливневую) от нефти, нефтепродуктов, неполярных жидкостей, растворителей, токсичных, ядовитых и агрессивных соединений, а также растворенных в виде ионов тяжелых металлов при проведении плановых, профилактических и очистных мероприятий, в случае возникновения аварийных, чрезвычайных техногенных ситуаций, сопровождающихся пожарами.

Рекомендуемые области применения сорбентов серии «Унисорб» и «Унисорб-био»: - локализация и ликвидация разливов нефти, нефтепродуктов, ядовитых технических жидкостей, в том числе эмульгированных, на реках, озёрах, болотах, грунтах, нефтепромыслах, нефтебазах, нефтеперекачивающих и нефтеналивных станциях, на морских и речных терминалах, АЗС, локомотивных депо, автотранспортных предприятиях и других промышленных объектах, где возможны аварийные утечки нефти и нефтепродуктов и других ядовитых жидкостей.

Предлагаемые сорбенты можно использовать для сбора проливов с грунта, других поверхностей, в том числе водной. Процесс сорбции (поглощения) жидкостей сорбентом со свободной поверхности характеризуется достаточно большой скоростью протекания. Это позволяет быстро (3...5 мин.) собирать значительные объемы проливов. При поглощении полимерными сорбентами горючих жидкостей снижается их пожароопасность. То есть сорбенты могут применяться при локализации и ликвидации пожаров.

Полимерный сорбент серии «Унисорб-био» является биоразлагаемым и не требует сбора с поверхности. Перечисленные сорбенты экологически безопасны и разрешены к применению в неограниченных количествах.

Формы выпуска: крошка, гранулы случайной формы, маты, боны, фильтры и другие формовочно-сорбирующие изделия.

Порядок работы:

Сорбент тонким слоем наносится на загрязненную поверхность. Время полного поглощения сорбентом нефтепродукта составляет 24 часа. При этом 80% нефтепродукта поглощается в течение 15 мин. Зерна сорбента набухают, поглощая сорбент и вводно-масляную эмульсию, при этом сорбент постепенно приобретает цвет нефтепродукта. Спустя сутки следует произвести контрольный осмотр, и, при наличии

пленок нефтепродукта нанести дополнительное количество сорбента. Если нанесенный сорбент не меняет цвета в течение 15 минут, значит нанесенного количества достаточно.

Сбор загрязнений с обледенелой поверхности и в снежном покрове:

Характер нефтяного загрязнения в ледовых условиях имеет свои особенности. Отмечено, что лед препятствует распространению масла. Установлено, что он способен поглощать до 20% нефтепродукта. Нефтепродукт на ледяной поверхности сгоняется ветром в лужи, а масло, попавшее под лед, так же собирается в одно или несколько полей, не имеющих тенденций к распространению. Сбор нефтепродукта, находящегося на обледенелой поверхности, производится следующим образом. Нефтепродукт из луж отсасывают при помощи вакуумных приемников в передвижные емкости или цистерны. После уборки поверхность льда очищается горячей водой, подаваемой из специальных агрегатов (парогенератор с насосной установкой или другая техника).

Сбор нефтепродукта в снежном покрове осуществляется по технологии срезания загрязненного грунта. Снег бульдозером или автогрейдером сталкивается в кучи или формируется в валки, грузится в транспортное средство и вывозится на полигон.

Методика оценки ущерба:

В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке ущерба на опасных производственных объектах РД 03-496-02, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 29 октября 2002 г., величина возможного ущерба в случае аварии на объекте будет определяться как сумма следующих составляющих:

- от прямых потерь;

- затрат на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии;

- социально-экономических потерь;

- косвенного ущерба;

- экологического ущерба;

- потерь от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности.

Прямые потери:

Прямой экономический ущерб П пп, характеризующий непосредственное уничтожение, разрушение, повреждение любых видов имущества и материальных ценностей, иные формы исключения их из экономического оборота (производственной деятельности, использования для социальных целей и т.д.) рассчитывается по формуле: Ппп = Поф + Птмц + Пим,

где Поф - потери в результате уничтожения (повреждения) основных фондов (производственных и непроизводственных), руб.;

Птмц - потери предприятия в результате уничтожения (повреждения)

товарно-материальных ценностей (продукции, нефтепродукта и т.п.), руб.;

Пим - потери в результате уничтожения (повреждения) имущества

третьих лиц, руб.

Потери в результате уничтожения основных фондов производственных и непроизводственных при аварии, связанной с разливом нефтепродуктов в результате разгерметизации резервуара, состоят из стоимости ремонта/замещения аналогичным.

В качестве наихудшего случая принимается вариант, связанный с заменой неисправного резервуара на аналогичный. Потери в результате уничтожения основных фондов при аварии, связанной с разливом нефтепродуктов в результате разгерметизации резервуара или цистерны, состоят из стоимости нового резервуара и новой автоцистерны.

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии:

При расчете затрат на ликвидацию последствий аварии принято использование сорбента «Унисорб»\ «Унисорб-био»- нефтеемкость 1 г сорбента /(43-67)г нефтепродукта для ликвидации последствий разлива (сорбент укладывается в виде матерчатых мешков, матов, листов толщиной 7-16 мм).

Социально-экономические потери:

Социально-экономические потери определяются как сумма затрат на компенсации и мероприятия вследствие гибели персонала и третьих лиц и (или) травмирования персонала и третьих лиц. При этом затраты, связанные с гибелью персонала состоят из расходов по выплате пособий на погребение погибших (стоимость ритуальных услуг), и расходов на выплату пособий в случае потери кормильца (на иждивении погибшего находился один ребенок в возрасте 12 лет, средняя семья - 3 чел, возраст погибшего- 40 лет).

Ежемесячные выплаты в случае потери кормильца производятся несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; период выплаты пенсий по случаю потери кормильца составляет (18 - 12) *12 = 72 мес.

Выплаты пособия по временной нетрудоспособности пострадавшему производятся за 5 рабочих дней (при средней тяжести травмы) и 20 рабочих дней при повреждениях, вызванных воздействием взрывной волны, при этом учитываются расходы на приобретение необходимых лекарственных средств и санаторно-курортное лечение.

Косвенный ущерб:

Косвенный ущерб определяется как часть доходов, недополученных предприятием в результате простоя, зарплата и условно-постоянные расходы за время простоя и убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр.

Экологический ущерб:

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды (ущерб от загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы, ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, от засорения территории обломками зданий, сооружений, оборудования и т.д.).

Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется, исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным путем. В силу того, что разлитие нефтепродуктов при аварии было ограничено размерами производственной площадки, то экологический ущерб будет определяться главным образом размером взысканий за вред, причиненный продуктами горения нефтепродуктов.

Расчет производился в соответствии по формуле:

Эа=5Σ(Нбаi Миi)・Ки Кэа,

где Нбаi - базовый норматив платы за выброс в атмосферу продуктов

горения нефтепродуктов(CO);

Нбаi принимался равным 25руб./т;

Миi - масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу при аварии (пожаре), т;

Ки - коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей

природной среды;

Кэа - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха экономических районов Российской Федерации (для Восточно-Сибирского региона при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу городов равен 1,1*1,2=1,32).

В результате деятельности по снятию и временному складированию нефтезагрязненного песка, использованных сорбентов (опилки, торф) образуются твердые производственные отходы, классифицируемые как отходы 3-го класса опасности. Собранные нефтезагрязненные отходы временно размещаются на имеющих твердое асфальтобетонное покрытие площадках склада ГСМ, с последующим их вывозом для переработки на предприятия, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. При отсутствии возможности немедленно разместить нефтезагрязненные отходы на специально подготовленных площадях (предприятиях, имеющих соответствующие лицензии), предприятие выплачивает ущерб, причиненный окружающей природной среде в результате сверхлимитного размещения токсичных отходов.

Порядок определения величины ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате сверхлимитного размещения токсичных отходов, регламентируется Постановлением Правительства РФ от 28.08.92 г. № 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия »(в ред. от 27.12.94 г. № 1428 и от 14.06.2001 г. № 463).

Базовый норматив платы за размещение отходов установлен Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Для расчета величины ущерба применяется формула:

Ущ=Мотх・(Бн・Кинд)・Кэ・5 ,

где Ущ – затраты на компенсацию ущерба в результате сверхлимитного размещения отходов, руб.;

Мотх - масса образовавшихся отходов, т; Бн – базовый норматив платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов, руб.;

Кинд - коэффициент индексации (Кинд =1);

Кэ - коэффициент экологической ситуации (для Восточно-Сибирского региона Кэ=1,1).

Потери при выбытии трудовых ресурсов:

Потери при выбытии трудовых ресурсов в результате гибели одного работающего определяются с учетом недоданной прибыли (возраст погибшего 40 лет, потеря рабочих дней в результате гибели одного работающего, принимаемая равной 4800 дней).

Приложение 15

Схема организация мониторинга обстановки и окружающей среды,

с указанием мест хранения собранной нефти и способов ее утилизации

Мониторинг обстановки и окружающей среды на складах ГСМ осуществляют дежурные смены, на АЗС дежурные операторы, а при ликвидации разливов (пожаров) нефтепродуктов личный состав привлекаемых формирований, принимающих участие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Наблюдение за состоянием технологического оборудования, контроль за противопожарной обстановкой осуществляют работающие смены складов ГСМ и операторы АЗС.

В период проведения сливных и наливных операций, наблюдение и контроль за обстановкой и окружающей средой осуществляют водитель и оператор АЗС.

При сливных операциях с железнодорожных цистерн наблюдение и контроль за обстановкой и окружающей средой несут локомотивная бригада и принимающая топливо смена складов ГСМ.

При получении сигнала об аварии и разливе нефти диспетчер ЕДДС ставит в известность начальника ПСЧ-30 или его заместителя, председателя КЧС и ОПБ города, главного специалиста по ГО, ЧС и ПБ администрации города. Происходит уточнение причины аварии, масштабов разрушения, наличие раненных. Принимается решение на локализацию нефтеразлива.

В ходе ликвидации последствий нефтеразлива уточнение обстановки, наблюдение за окружающей средой осуществляются членами оперативной группы КЧС и ОПБ города непосредственно на месте аварии.

Контроль за противопожарной обстановкой осуществляют дежурные расчеты ПСЧ-30.

Собранная после разлива нефть хранится в специальных емкостях. Собранный после разлива нефтепродуктов грунт вывозится в установленный район. На место собранного грунта завозится новый.

Приложение 16

Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС (Н)

Хронология событий с момента получения сообщения и до окончания работ с возвращением задействованных сил и средств в места постоянной дислокации отражается в оперативном журнале КЧС и ОПБ города.

В журнале отражаются:

- дата и время возникновения аварийного разлива;

- сведение о погодных условиях;

- хронология принятых сообщений и отданных указаний (распоряжений);

- данные о задействованных силах и средствах;

- данные о производственных затратах;

- описание работ и другие данные, необходимые для последующего анализа и оценки результатов по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

Для определения затрат связанных с разливом нефтепродуктов и его ликвидацией оформляется документация которая должна содержать:

- сведения об источнике, причине и обстановке аварийного разлива;

- сведения о виновниках или предполагаемых виновниках аварийных разливов нефти;

- описание и оценку действия виновника аварийных разливов нефтепродуктов;

- описание и оценка воздействия результатов аварийных разливов нефтепродуктов на здоровье людей, окружающую среду и экономическую деятельность;

- состав всех привлекаемых к работе сил и средств;

- время их участия в ходе операции, время на доставку из мест постоянной дислокации на место аварийных разливов и обратно;

- сведения о затратах по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию;

- сведения об уровне остаточного загрязнения;

- обобщенные сведения о расходах по работам.

Возмещение вреда производится добровольно, либо по решению суда или арбитражного суда, в соответствии с утвержденным в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии по фактическим затратам на восстановление наружного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков (ст. 77).

С согласия сторон по решению суда вред может быть возмещен путем возмещения на ответчика обязанность по восстановлению окружающей среды за его счет (ст. 78).

После окончания всех мероприятий по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов составляется отчет.

Приложение 17

Предварительный краткий отчет о разливе (составляется заместителем председателя КЧС и ОПБ):

КОМУ: председателю КЧС и ОПБ

ОТ: зам. председателя КЧС и ОПБ

Участок разлива:

____________________________________________________________

Название объекта: ______________________________________

Дата составления плана:

____________________________________________________________

Время работ по плану:

Дата: __________________ Начало __________________ Конец ________________

Время:_________________ Начало _________________ Конец _________________

Смена:

________________________________________________________________________

Прогноз погоды на период проведения работ ЛРН:

Световой день: восход солнца _______________________________

заход солнца _______________

Журнал учета исходящей информации:

Журнал учета исходящей информации

ФИО дежурного____________ Дата_____ Время_____ Период дежурства_____

ФИО звонившего _____________, представляющего_______________________

Краткое содержание переданной информации: ________________________

________________________________________________________________

Приложение 18

Акт

утилизации собранных нефтепродуктов и отработанных материалов

УТВЕРЖДАЮ

(Руководитель)___________

(наименование предприятия)

_______________________

(Ф. И.О.)

«___» ___________ 201 г.

АКТ

утилизации собранных нефтепродуктов и отработанных материалов в ___________________________________________________________________

(наименование предприятия, время, дата)

на ________________________________________________________________________

(наименование подразделения, объекта)

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

1. Почтовый адрес предприятия, на котором проводилась утилизация собранных нефтепродуктов и отработанных материалов

________________________________________________________________________

2. Место утилизация собранных нефтепродуктов и отработанных материалов _____

________________________________________________________________________

(здание, сооружение, площадка, трасса и т.п.)

3. Оборудование (имущество), использованное при утилизации собранных нефтепродуктов и отработанных материалов

________________________________________________________________________

4. Состав собранных нефтепродуктов

________________________________________________________________________

5.Способы утилизации собранных нефтепродуктов

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сколько и какие команды участвовали в утилизации нефтепродуктов и отработанных материалов________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Израсходовано на утилизацию собранных нефтепродуктов и отработанных материалов

________________________________________________________________________

8. Время утилизации нефтепродуктов и отработанных материалов

________________________________________________________________________

(число, месяц, час, минута)

Председатель комиссии

___________________________________________

Члены комиссии

____________________________________________

____________________ (подписи, дата, Ф.И.О.)

Приложение 19

Типовое решение КЧС и ОПБ по ЛРН

Решение КЧС и ОПБ на ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов

г. ________ «___»__________201 г.

По докладу диспетчера (оператора АЗС, водителя АТЗ, …) « »_____20__ года в результате халатности обслуживающего персонала объекта __________, находящегося по адресу _____________________________, при наливе (сливе, нефтепродуктов) в наземный резервуар объемом ____ куб. м произошло возгорание нефтепродуктов.

При этом радиус поражения при пожаре составил _____ м, площадь пожара ____ кв. м. В зоне поражения по предварительным данным находилось ____ человек.

В результате аварии могут погибнуть до __ человек и пострадать до ___ человек. Ущерб может составить до _____тыс. руб. К месту пожара убыли подразделения ГПС в составе ___ автоцистерн и __ сотрудников ПЧ ГУ ОФПС МЧС РФ.

В настоящее время пожар продолжается, есть угроза распространения

пожара на соседние емкости.

Метеоусловия: температура воздуха __ 0С, ветер _____, скорость ветра ___м/с.

В целях ликвидации чрезвычайной ситуации городская КЧС и ПБ

Р Е Ш И Л А:

1. Направить в зону ЧС оперативную группу КЧС и ПБ с задачей уточнения:

− местонахождения разлива, источника и причины разлива (порыв трубопровода, разрыв емкости и т.п.);

− приблизительного объема разлива и состояния источника (перекрыт или истечение продолжается);

− типа и характеристик продукта (плотность, вязкость);

− площади разлива, включая направление разлива, длину, ширину пятна;

− гидрометеорологических условий в районе разлива нефтепродуктов;

− мер, предпринятых для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов;

− наличия пострадавших и вероятность загрязнения природных объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

− оценки опасности разлива нефтепродуктов для населения;

− учета прогноза гидрометеорологической службы.

2. Председателю эвакуационной комиссии организовать оповещение, проведение эвакуации населения, обеспечить его размещение и жизнеобеспечение.

3. Руководителю объекта:

− принять неотложные меры по остановке эксплуатации аварийного опасного производственного объекта;

− обеспечить безопасность персонала, участвующего в операциях ЛРН, населения и объектов жизнеобеспечения, находящихся в зонах поражающих факторов АРН;

− обеспечить электробезопасность в условиях аварийной ситуации, контроль за использованием электроэнергии в ходе проведения работ по ликвидации аварии;

− организовать поиск места утечки, оценку характера повреждения и масштаба аварии (совместно с «Оперативной группой»).

4. Начальнику службы охраны общественного порядка организовать:

− эвакуацию транспорта с места ЧС (Н);

− недопущение движение транспорта в зоне ЧС (Н), кроме транспорта, принимающего непосредственное участие в ликвидации ЧС (Н);

− сопровождение автотранспорта с эвакуируемым населением;

− оцепление зоны чрезвычайной ситуации;

− охрану общественного порядка в зоне ЧС (Н).

5. Руководителю противопожарного подразделения:

− организовать тушение пожара на объекте и не допустить распространение пожара на соседние здания и сооружения;

− осуществить проведение спасательных работ и эвакуацию

пострадавших с места ЧС (Н);

− организовать разведку и сбор данных обстановки;

− привлечь необходимую технику для обеспечения противопожарной безопасности на участках аварии.

6. Руководителю АСФ:

− осуществлять разведку в районе аварии, при необходимости отобрать пробы воздуха и грунта, которые отправить на анализ, обозначить границы зоны заражения;

− осуществить мероприятия по защите и спасению людей, оказавшихся в очаге или могущие в него попасть в результате развития аварии;

− организовать ликвидацию последствий аварии в два этапа:

- 1-ый этап – ведение АСДНР;

- 2-ой этап – восстановительные работы.

7. Начальнику службы МТО:

− организовать всестороннее материальное обеспечение работ;

− обеспечить создание временных хранилищ для собранной водонефтяной эмульсии с вместимостью, обеспечивающей непрерывную работу средств ликвидации АРН;

− обеспечить безопасность проведения работ;

− основные усилия сосредоточить на бесперебойном материальном обеспечении участников ликвидации ЧС (Н);

− уточнить на месте ущерб компонентам окружающей природной среды для определения величины, нанесенного в результате аварийного разлива нефтепродуктов ущерба.

8. Начальнику медицинской службы:

− обеспечить оказание первой неотложной медицинской помощи пострадавшим при выполнении мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов;

− организовать доставку пострадавших в лечебные учреждения.

9. Главному специалисту по ГО, ЧС и ПБ администрации:

− организовать связь с местом ЧС (Н);

− организовать работу по координации действий по ликвидации ЧС(Н);

− обеспечить сбор информации от взаимодействующих подразделений;

− организовать мониторинг и прогнозирование обстановки, определение первоочередных мер по предупреждению и ликвидации ЧС (Н).

10. О ходе ликвидации аварии представлять подробную информацию в городскую КЧС и ОПБ через диспетчера службы «ЕДДС» каждые 2 часа, с ухудшением обстановки - немедленно.

Председатель КЧС и ОПБ _____________________